# 系统硬件综合设计 · 选题1 知识手册

LA32R 流水线 CPU 设计与 FPGA 实现（EGO1 / Vivado）

手册导读：本手册面向《系统硬件综合设计》选题1 的两人设计小组，把完成 32 位流水线 CPU 设计所需的全部知识整理为可自学、可查证的参考资料。每章先讲原理知识，再给本项目的落地做法，并用【要点】【易错点】【示例】【思考题】块标出重点。前置知识：数字逻辑、计算机组成原理、计算机体系结构。

本项目的设计决策与计划以《hardware_design/DESIGN.md》（2026-10-13 定稿）为唯一依据；手册中的「本项目做法」均引用该文档。指令集为 LoongArch 32 位精简版（LA32R），采用官方编码；目标器件为依元素 EGO1（Xilinx Artix-7 XC7A35T-1CSG324C）；工具链为 Vivado 2023.2 与 iverilog。

# 1 课程设计总览

## 1.1 选题1 要求与评分等级

选题1 的题目要求原文可概括为七条：其一，基于精简指令集架构设计 32 位流水线 CPU，指令集优先考虑 ARM 和 LoongArch；其二，支持不少于 30 条多类指令，必须包含乘法指令和除法指令；其三，乘除法功能单元可采用多周期实现，但需说明其时序、握手方式和流水线停顿策略；其四，正确处理数据冒险、控制冒险和结构冒险；其五，采取一定策略提高 CPU 性能；其六，可设计一种接口完成外设功能（可选）；其七，可下载至 FPGA，在开发板上运行自己设计的测试程序并验证所有设计的指令。

评分上实行三越原则：越早完成设计任务分数越高；越高质量达到设计目标分数越高；越挑战难度大的课题分数越高。最终成绩由现场验收（60%）与课程设计报告（40%）两部分组成。现场验收中，优秀标准为：所完成的设计达到优秀等级的题目要求，且没有任何缺陷，能够完全正确回答验收组教师关于硬件和软件的所有提问；存在一定问题或未完全达到要求则起评分降一级。

【要点】选题1 的目标等级是「优」。与低档选题（如单周期、多周期）相比，本选题的硬门槛是：流水线架构、不少于 30 条指令、含乘除指令、三类冒险都要正确处理、有可证明的性能优化、上板跑通自测程序。

## 1.2 验收流程与硬性要求

课程文档追加了若干硬性要求，必须在设计中落实：所有学生必须至少完成一个单周期 CPU 的设计工作（单周期版是必做项，不是可选）；验收时每位同学通过 PPT 介绍设计过程和成果并现场演示，讲解和演示共 5 分钟，提问 3 至 5 分钟；PPT 中必须包含至少一张自己画的总体结构设计图，标明各信号如何传递；必须用几页 PPT 说明为了改善 CPU 性能做了哪些有效设计，并讲清如何通过实验证明其有效，不能只讲概念。

课程设计报告每人一份，组内不得雷同；报告重点写设计思路、设计框架、实验结果与分析、遇到的困难和解决办法，特别是采用了哪些有利于性能提高的设计方法、怎样实现、效果如何；报告中需要有加了注释的核心算法和核心代码，大量代码可作为附录放在报告最后；报告排版须严格按课程组下发的《系统硬件综合设计报告模板》。申优的同学须在验收前主动告知验收组教师。

验收时间：中期检查为 11 月初；终期验收合肥校区为第 14 至 15 周，宣城校区为第 16 至 17 周。

## 1.3 总体技术路线

本项目的总体路线是「先单周期，再流水线」。第一步先做单周期 CPU，跑通全部 46 条指令，作为中期检查的交付物；第二步把单周期版保留为性能对比基线（单周期 CPI 恒为 1 但主频低），再改造成五级流水线，两份代码共用同一套 ALU、寄存器堆和测试程序。

这样安排的核心理由是调试隔离：单周期版能独立完成指令集正确性验证，把「指令语义对不对」和「流水线冒险处理对不对」两类问题分开调试。如果直接写流水线，两者混在一起，第一个波形就查不动。

## 1.4 知识地图与前置课程

本设计横跨三门前置课程：数字逻辑提供组合逻辑与时序逻辑基础（译码器、多路选择器、寄存器、ALU 的构造）；计算机组成原理提供数据通路、控制单元、存储层次与指令执行过程的知识；计算机体系结构提供流水线、冒险、预测与性能评估方法。

对应到本手册：第 2、3 章对应指令集与单周期实现（计组知识），第 4、5 章对应流水线与冒险处理（体系结构知识），第 6 至 8 章对应 FPGA 与 Verilog 实现（数字逻辑知识的工程化），第 9 至 12 章对应性能量化、验证与项目管理。

【思考题】为什么题目要求「至少完成一个单周期 CPU」？如果直接做流水线而跳过单周期，调试上会多付出哪些代价？（答案要点：单周期是正确性基线，能把指令语义错误与流水线冒险错误分开定位；直接做流水线时，数据错误既可能来自译码或执行语义，也可能来自转发或停顿逻辑，难以定位。）

# 2 精简指令集与 LA32R 基础

## 2.1 RISC 设计思想

RISC（精简指令集计算机）的核心设计思想是让指令「小而规整」，从而简化硬件、提高主频。典型特征包括：Load/Store 架构（只有访存指令访问内存，运算指令只操作寄存器）；指令定长（便于取指与译码流水化）；三操作数格式（运算结果显式写到目的寄存器）；大寄存器堆（减少访存）；硬布线控制器（译码逻辑简单）；寻址方式少且规则。

与 CISC 相比，RISC 把复杂操作拆成多条简单指令，靠编译器和流水线性能取胜。理解这一点有助于回答「为什么选精简指令集」类问题。

## 2.2 LA32R 体系结构要点

LA32R（LoongArch 32 位精简版）是龙芯中科面向教学科研发布的指令集，用户态整型指令仅 50 余条。以下是实现时必须掌握的架构事实（已按官方手册核实）：

表2-1  LA32R 关键架构事实

| 事实 | 内容 | 对设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 指令长度 | 全部 32 位定长，取指地址必须 4 字节对齐 | IF 级无需处理变长指令 |
| 通用寄存器 | r0 至 r31，32 位，r0 恒为 0 | 写 r0 时忽略，转发须排除 r0 |
| r1 约定 | 标准 ABI 中为返回地址寄存器 ra | BL 指令隐含写 r1 |
| PC | 不能被指令直接修改，只能被转移指令或例外间接修改；可被 PCADDU12I 等指令读取 | EX 级支持 PCADDU12I 时需把 PC 送到 ALU |
| 复位入口 | PC = 0x1C000000 | 上板时 IMEM 初值与地址映射需对应 |
| 标志位 | 无任何整数条件标志寄存器 | 无需 NZCV 数据通路 |
| 分支延迟槽 | 无 | 控制冒险处理比 MIPS 干净 |
| 分支偏移 | 相对该分支指令自身的 PC：PC = PC + 符号扩展(offs16<<2) | 与 MIPS 的 PC+4 为基准不同 |
| 字节序 | 仅小端 | 访存按小端实现 |

【易错点】LA32R 没有条件标志位，比较由条件分支指令（BEQ、BNE、BLT、BGE、BLTU、BGEU）自带；这与 MIPS 相同、与 ARM 不同。设计时不需要实现标志位生成与标志位冒险转发，这是选择 LA32R 的重要收益。

## 2.3 指令编码格式

LA32R 基础指令共 9 种典型编码格式，本设计用到其中 6 种。所有格式字段位置固定，这是译码简单的根源。

表2-2  本设计用到的 6 种编码格式

| 格式 | 位段布局 | 本设计用到的指令 |
| --- | --- | --- |
| 3R | opcode[31:15] ¦ rk[14:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | 全部 R 型算术/逻辑/移位/乘除指令 |
| 2RI5 | opcode[31:15] ¦ ui5[14:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | SLLI.W、SRLI.W、SRAI.W |
| 2RI12 | opcode[31:22] ¦ si12/ui12[21:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | ADDI.W、SLTI、SLTUI、ANDI、ORI、XORI、LD.*、ST.* |
| 2RI16 | opcode[31:26] ¦ offs16[25:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | BEQ、BNE、BLT、BGE、BLTU、BGEU、JIRL |
| 2RI20 | opcode[31:25] ¦ si20[24:5] ¦ rd[4:0] | LU12I.W、PCADDU12I |
| I26 | opcode[31:26] ¦ offs26[25:0] | B、BL |

寄存器编号均为 5 位（0 至 31）；立即数字段按格式取 5、12、16、20、26 位。2RI12 的立即数到底是符号扩展还是零扩展，由指令语义决定（见 2.5 节），解码逻辑不能一刀切。

## 2.4 指令分类与语义

本设计实现 46 条基础整数指令（另将指令 andi r0, r0, 0 用作 NOP 别名，不单列计数），远超题目不少于 30 条的要求，六类齐全：

表2-3  46 条指令分类

| 类别 | 条数 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| 算术运算 | 9 | ADD.W、SUB.W、ADDI.W、LU12I.W、PCADDU12I、SLT、SLTU、SLTI、SLTUI |
| 逻辑运算 | 7 | AND、OR、NOR、XOR、ANDI、ORI、XORI |
| 移位运算 | 6 | SLL.W、SRL.W、SRA.W、SLLI.W、SRLI.W、SRAI.W |
| 乘除运算 | 7 | MUL.W、MULH.W、MULH.WU、DIV.W、DIV.WU、MOD.W、MOD.WU |
| 访存 | 8 | LD.B、LD.H、LD.W、LD.BU、LD.HU、ST.B、ST.H、ST.W |
| 分支跳转 | 9 | BEQ、BNE、BLT、BGE、BLTU、BGEU、B、BL、JIRL |

语义要点：ADD.W、SUB.W 等运算写 rd = rj 与 rk 的运算结果；ADDI.W 写 rd = rj + 符号扩展立即数；LU12I.W 写 rd = si20 左移 12 位（加载高位立即数，配合 ORI 拼装 32 位立即数）；MUL.W 取乘积低 32 位，MULH.W、MULH.WU 取乘积高 32 位（有符号或无符号）；DIV.W 商写 rd、DIV.WU 无符号除法，MOD.W、MOD.WU 余数写 rd；访存指令 LD.B 符号扩展、LD.BU 零扩展、LD.H、LD.HU 同理，ST.B、ST.H、ST.W 按宽度存储；分支指令按比较结果跳转，B 无条件跳转，BL 跳转并把返回地址写入 r1，JIRL 目标为 rj + 符号扩展(offs16<<2) 且可同时写 rd（本设计按手册支持写返回地址）。

【易错点】与常见 MIPS 教学差异：LA32R 没有 lui，大立即数装载用 LU12I.W（立即数左移 12 位而非 16 位）再配 ORI 拼装；不要照搬 MIPS 的 lui 加 ori 或 la 伪指令（部分伪指令会展开成 LA32R 之外的指令，测试程序应避免伪指令，汇编后用 objdump 复核）。

## 2.5 立即数扩展规则

立即数扩展是译码级最容易被忽视的细节。LA32R 的规则按指令区分：

表2-4  立即数扩展规则

| 指令 | 扩展方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADDI.W、SLTI、SLTUI | 符号扩展 | SLTUI 虽是无符号比较，但立即数仍是符号扩展，是易错点 |
| ANDI、ORI、XORI | 零扩展 | 逻辑运算的立即数按无符号处理 |
| 移位立即数 SLLI.W 等 | 无符号 ui5 | 移位量取低 5 位，自动按 0 至 31 解释 |
| LU12I.W、PCADDU12I | si20 左移 12 位 | 20 位有符号立即数左移后送入 rd |

【易错点】不能按「无符号指令就零扩展、有符号指令就符号扩展」一刀切：SLTUI 是无符号比较但立即数符号扩展；ANDI 是逻辑运算但立即数零扩展。扩展逻辑必须由控制单元按具体指令给出扩展方式选择信号。

## 2.6 分支与跳转寻址

分支指令（BEQ 等 2RI16 格式）的目标地址为：PC = PC + 符号扩展({offs16, 2'b0})，基准是本条分支指令自身的 PC，不是 PC+4。B、BL（I26 格式）的目标为 PC + 符号扩展({offs26, 2'b0})。JIRL 的目标为 GR[rj] + 符号扩展({offs16, 2'b0})，功能上覆盖了寄存器间接跳转。

分支偏移在流水线中要特别注意基准差异：MIPS 课件里的加法器是 PC+4 加偏移，LA32R 必须用本条 PC 加偏移。RTL 与汇编器都要按手册实现，否则分支密集程序会整体跑偏。

## 2.7 编码表与核实方法

LA32R 指令的机器码以官方手册附录 B 为准。实测中发现手册 PDF 的文本层在访存指令段落存在掉字符，不能直接从 PDF 拷贝操作码。权威做法是使用 GNU binutils 实测生成编码表：用 loongarch64-linux-gnu-as 以 -march=la32rv1.0 -mabi=ilp32s 汇编，再用 objdump -d 反汇编读出机器码。这条链路同时就是测试程序的汇编工具链，一次投入两处受益。

以下为已与独立参考值交叉验证的部分操作码（高字段），实现前须以 binutils 实测结果回填核实：

表2-5  已核实部分操作码（供译码设计参考）

| 指令 | opcode | 指令 | opcode | 指令 | opcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD.W | 0x00100000 | MUL.W | 0x001C0000 | SLTI | 0x02000000 |
| SUB.W | 0x00110000 | MULH.W | 0x001C8000 | SLTUI | 0x02400000 |
| SLT | 0x00120000 | MULH.WU | 0x001D0000 | ADDI.W | 0x02800000 |
| SLTU | 0x00128000 | DIV.W | 0x00200000 | ANDI | 0x03400000 |
| NOR | 0x00140000 | MOD.W | 0x00208000 | ORI | 0x03800000 |
| AND | 0x00148000 | DIV.WU | 0x00210000 | XORI | 0x03C00000 |
| OR | 0x00150000 | MOD.WU | 0x00218000 | LU12I.W | 0x14000000 |
| XOR | 0x00158000 | SLLI.W | 0x00408000 | PCADDU12I | 0x1C000000 |
| SLL.W | 0x00170000 | SRLI.W | 0x00448000 | JIRL | 0x4C000000 |
| SRL.W | 0x00178000 | SRAI.W | 0x00488000 | B | 0x50000000 |
| SRA.W | 0x00180000 | BEQ | 0x58000000 | BL | 0x54000000 |
| BNE | 0x5C000000 | BLT | 0x60000000 | BGE | 0x64000000 |
| BLTU | 0x68000000 | BGEU | 0x6C000000 | NOP | 0x03400000 |

【要点】移位立即数三条的 bit15 位置与访存类 LD.*、ST.* 操作码在 DESIGN.md 中标为待复核，属阶段 0 必须完成的任务：安装 binutils-loongarch64-linux-gnu，实测汇编生成完整编码表，再开始写译码器。

# 3 单周期 CPU 数据通路

## 3.1 数据通路组成

单周期 CPU 在一个时钟周期内完成一条指令的取指、译码、执行、访存、写回。数据通路由五类部件组成：程序计数器 PC（提供取指地址）、指令存储器 IMEM（按地址输出指令）、寄存器堆（32 个 32 位寄存器，双读单写）、算术逻辑单元 ALU（完成运算与地址计算）、数据存储器 DMEM（按地址读写数据），外加立即数扩展单元、多路选择器与主控单元。

本设计直接套用课件 doc/指令处理的数据通路 中的经典 MIPS 结构。该套课件为 MIPS 版，与 LA32R 同为 Load/Store、三操作数、r0 恒为 0、分支自带比较，结构可一一映射，仅需按 3.4 节差异表调整。

## 3.2 各类指令的处理流程

R 型指令（如 ADD.W rd, rj, rk）：PC 送 IMEM 取指；译码得到 rj、rk 编号与控制信号；寄存器堆读出两个操作数；ALU 完成运算；结果写回寄存器堆 rd。

立即数型指令（如 ADDI.W rd, rj, si12）：流程同 R 型，但 ALU 第二操作数来自符号扩展的立即数（多路选择器 ALUSrc 选立即数）。

访存指令（LD.W rd, rj, offs12 或 ST.W）：ALU 计算地址（rj + 扩展立即数）；LD 用该地址读 DMEM，数据写回 rd；ST 用该地址把寄存器堆读出的数据写入 DMEM。

分支指令（BEQ rd, rj, offs16）：ALU 或专用比较器判断 rj 与 rd 是否相等（有符号或无符号由指令决定）；相等则下一 PC 取分支目标（本条 PC + 扩展偏移），否则取 PC+4。

跳转指令（B、BL、JIRL）：B 直接把分支目标写入 PC；BL 同时把返回地址 PC+4 写入 r1；JIRL 把 rj 加偏移得到的目标写入 PC，并按 rd 写返回地址。

## 3.3 控制信号与 ALU 控制

主控单元根据指令的 opcode 译出控制信号，指导数据通路中每个多路选择器与功能部件的选择。核心控制信号包括：RegWrite（寄存器堆写使能）、RegDst（写回寄存器编号来源）、ALUSrc（ALU 第二操作数来源：寄存器或立即数）、MemRead、MemWrite（数据存储器读写）、MemtoReg（写回数据来源：ALU 结果或内存数据）、Branch、Jump（下一 PC 来源）、ALUOp（ALU 运算类型编码）。

表3-1  典型控制信号取值（以 LA32R 对应语义为例）

| 信号 | R 型 | 立即数型 | LD | ST | 分支 | B/BL/JIRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RegWrite | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALUSrc | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MemRead | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MemWrite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MemtoReg | 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ALU 控制：ALUOp 由主控单元给出，再与指令低 6 位（funct）组合生成 ALU 具体运算（加、减、与、或、异或、或非、小于比较、移位）。实现时可用真值表或 case 语句直接映射。

## 3.4 LA32R 与 MIPS 课件图的差异

表3-2  课件（MIPS）与 LA32R 的差异及实现影响

| 差异点 | 课件 MIPS | LA32R | 实现影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分支基准 | PC+4 | 本条指令的 PC | next_pc = pc + 符号扩展(offs16<<2)，不能加 4 |
| 分支指令 | 仅 beq | 6 条（相等、不等、有符号小于、大于等于、无符号小于、大于等于） | 比较器需支持有符号与无符号两套 |
| 跳转 | j、jal、jr | B、BL、JIRL | JIRL 目标 = GR[rj] + 符号扩展(offs16<<2)，与 JR 直接用 rs 不同 |
| 立即数扩展 | 统一符号扩展 | ANDI、ORI、XORI 零扩展，SLTUI 仍符号扩展 | 扩展逻辑按指令分别控制 |
| 大立即数装载 | lui 加 ori | LU12I.W 加 ORI | 无 lui，别写错 |
| PCADDU12I | 无 | 有 | ALU 需要一个 PC 源操作数 |

【要点】课件图的五个部件与信号可以直接复用，但上述六处差异必须逐条核对修改。建议先把单周期版的 46 条指令全部仿真通过，再进入流水线阶段。

# 4 五级流水线与冒险处理

## 4.1 流水线基本原理

流水线把指令执行拆成若干阶段，不同指令的不同阶段在同一时刻重叠执行，理想情况下每周期完成一条指令（CPI 接近 1）。五级流水线的阶段为 IF（取指）、ID（译码）、EX（执行）、MEM（访存）、WB（写回）。阶段之间用流水寄存器保存上一级的结果，实现级间隔离。

流水线的收益用加速比衡量：理想加速比约等于级数，但冒险（hazard）会造成停顿与冲刷，使实际 CPI 大于 1。本设计的核心工作就是尽量减少这三类冒险的代价。

## 4.2 五级划分与流水寄存器

表4-1  各级职责与流水寄存器

| 级 | 职责 | 本级输入的流水寄存器 | 本级产生的关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF | 取指：PC 送 IMEM，得到指令 | 无 | PC、指令 |
| ID | 译码、读寄存器堆、立即数扩展、生成控制信号 | IF/ID | 读数据1、读数据2、立即数、控制信号、PC |
| EX | ALU 运算、乘除、分支比较、转发选择 | ID/EX | ALU 结果、分支结果、写回数据 |
| MEM | DMEM 读写、字节/半字对齐与扩展 | EX/MEM | 内存读数据、写回数据 |
| WB | 结果写回寄存器堆 | MEM/WB | 写回数据与写回编号 |

流水寄存器必须携带该指令后续各阶段需要的全部信息：指令本身、PC、读出的操作数、立即数、控制信号、目的寄存器编号、ALU 结果等。控制信号也要随指令流经各级，按级使能（如 MemWrite 只在 MEM 级使用）。

## 4.3 数据冒险与转发

数据冒险（RAW，先写后读）发生在后续指令需要前面指令尚未写回的结果时。解决手段是转发（forwarding 或 bypassing）：结果还在流水线中就提前送回需要它的执行级，不必等写回寄存器堆。

表4-2  数据冒险情形与转发方案

| 情形 | 处理 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| EX 级指令需要前一条 ALU 指令的结果 | EX/MEM 级结果转发到 EX 输入 | 0 拍 |
| EX 级指令需要前两条指令的结果 | MEM/WB 级结果转发到 EX 输入 | 0 拍 |
| load-use：EX 级指令需要紧邻前一条 LD.* 的结果 | 转发加停顿 1 拍（冻结 PC 与 IF/ID，清空 ID/EX 控制信号为气泡） | 1 拍 |
| ST.* 的存储数据需要转发 | 数据在 MEM 级才用，走 MEM/WB 到 MEM 的转发 | 0 拍 |
| MUL、DIV 等乘除结果（多周期） | 由 MDU 的 busy 握手处理，见第 5 章 | N 拍 |

【易错点】转发优先级：当 EX/MEM 与 MEM/WB 同时命中同一目的寄存器时，EX/MEM 更近，必须优先。判断顺序写反只会在特定指令组合下出错，间歇性、极难定位。转发比较还必须排除 rd 等于 r0（写 r0 被忽略）以及根本不写寄存器的指令（ST、分支、NOP），否则会转发垃圾数据。

## 4.4 load-use 停顿

load 指令的结果在 MEM 级末才有效，紧邻的下一条指令若在 EX 级就要使用该结果，转发也来不及，只能停顿一拍。实现方式：冒险检测单元发现 ID/EX 的指令是 load 且 IF/ID 的指令要读其目的寄存器时，冻结 PC 与 IF/ID 寄存器（指令不前进），向 ID/EX 注入气泡（清空控制信号），下一拍再正常前进。

停顿的波形证据是验收必查项之一：仿真波形中应能看到该场景下 PC 冻结一拍、ID/EX 出现气泡。

## 4.5 控制冒险与分支处理

控制冒险发生在分支或跳转指令改变 PC 时，取指阶段已经取入了错误方向的指令。本项目采用两级方案：

基线方案（中期检查前）：分支在 EX 级判定，静态预测不跳转。预测错时冲刷 IF/ID 与 ID/EX 两条指令，代价 2 拍。

优化方案：把分支判定提前到 ID 级（加比较器与到 ID 的转发路径），预测错代价降为 1 拍；再加 IF 级的 BHT 与 BTB 动态预测，进一步降低分支密集程序的代价。

【易错点】只做 BHT（分支历史表）不做 BTB（分支目标缓冲）是无效的：BHT 只能回答是否跳转，预测跳转时还需要知道跳到哪，而目标地址要在 ID 或 EX 之后才算得出来。两者必须配套；否则只能预测不跳转，本质上仍是静态预测。

## 4.6 结构冒险

结构冒险指多个阶段争用同一硬件资源。本项目把 IMEM 与 DMEM 分离，已消除最经典的取指与访存争用存储。答辩时不能只说指令和数据分开存储所以没有结构冒险，还必须指出并解决剩余三处：

表4-3  本项目剩余的结构冲突点

| 冲突点 | 说明 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器堆同一拍读又写 | 单端口存储无法同拍完成 | 寄存器堆内部做旁路（写穿透）：写口地址等于读口地址时直接输出写数据 |
| MDU 正忙又来一条乘除 | 单套乘除硬件无法同时服务 | MDU busy 时阻塞 EX 级（见第 5 章） |
| MDU 结果与普通指令抢写回口 | 寄存器堆只有 1 个写口 | 写口仲裁：MDU 结果优先，普通指令让位 1 拍 |

【要点】写口仲裁是本项目最适合拿来讲的结构冒险：它真实存在、有硬件代价、有波形可证。答结构冒险问题时给出这三处及各自的仲裁或旁路方案即可。

## 4.7 本项目冒险处理汇总

表4-4  三类冒险与处理策略汇总

| 冒险类型 | 处理策略 | 实现位置 |
| --- | --- | --- |
| 数据冒险（RAW） | EX/MEM、MEM/WB 两级转发；load-use 停顿 1 拍；ST 数据走 MEM 级转发 | 转发单元加冒险检测单元 |
| 控制冒险 | 基线：EX 级判定、预测不跳转、错冲刷 2 条；优化：ID 级判定加 BHT/BTB | 分支单元加分支预测器 |
| 结构冒险 | IMEM/DMEM 分离；寄存器堆写穿透旁路；MDU 阻塞；写回口仲裁 | 存储与写回通路 |

# 5 乘除法单元（MDU）设计

## 5.1 乘法器实现

乘法可采用两种实现：其一为组合乘法器（移位相加，32 拍）；其二为利用 FPGA 的 DSP48E1 硬核做流水线乘法器。本项目选用 DSP48 方案：32 位乘 32 位约需 4 个 DSP（芯片有 90 个，充足），2 至 3 拍出结果。MUL.W 取积的低 32 位；MULH.W、MULH.WU 取积的高 32 位（有符号或无符号，其中 MULH.WU 按手册将高 32 位符号扩展后写入 rd）。

## 5.2 除法器实现

除法采用基 2 不恢复余数法（non-restoring division）：每拍处理 1 位商，32 位除法共 32 拍，另加符号修正 2 拍。不恢复余数法与恢复余数法相比省去了试减后恢复的操作，硬件更简单，是教学中最常用的整数除法器结构。DIV.W、DIV.WU 输出商，MOD.W、MOD.WU 输出余数。

## 5.3 握手协议与时序

乘除单元对外接口为：start（脉冲，发起运算）、busy（高电平表示运算中，禁止再次 start）、done（脉冲，表示结果有效）、a、b（32 位操作数）、result（32 位结果）。握手时序约定：start 与 busy 之间为单周期响应（发出 start 的下一拍 busy 必须为高）；busy 拉低的那一拍 done 与 result 同时有效；结果被取走后 done 自动拉低。

表5-1  乘除运算时序

| 运算 | 实现 | 周期数 |
| --- | --- | --- |
| 乘法 | DSP48E1 流水线乘法器（约 4 个 DSP） | 2 至 3 拍 |
| 除法 | 基 2 不恢复余数法，每拍 1 位 | 32 拍加符号修正 2 拍 |

【要点】题目明确要求说明乘除法的时序、握手方式和流水线停顿策略。报告中必须给出：接口时序图、start/busy/done 波形、以及停顿策略的说明。这三样缺一不可。

## 5.4 流水线停顿策略

停顿策略分两档实现。第一档（阻塞式，先做出来）：EX 级检测到乘除指令时发 start，同时冻结 PC 与 IF/ID、冻结 ID/EX（乘除指令驻留 EX 级），向 EX/MEM 注入气泡，直到 busy 拉低。优点：逻辑简单、正确性易保证；缺点：CPI 明显变差。

第二档（非阻塞式，性能优化项）：MDU 独立运行不阻塞流水线，用计分板（scoreboard）记录 MDU 的目的寄存器，当后续指令要读该寄存器时再停顿；MDU 结果与普通指令同时到达 WB 级时做写口仲裁。这一档同时是结构冒险的现成案例。

【易错点】非阻塞 MDU 存在 WAW（写后写）冒险：老乘除指令结果延迟多拍才回 WB，若其后年轻指令先写入了同一个目的寄存器，老结果稍后到达会覆盖年轻指令的正确值。计分板除检测 RAW 外，还必须检测 WAW（后续指令与未完成乘除指令目的寄存器相同则停顿，或让 MDU 结果排队按序写回）。只做 RAW 不做 WAW，程序会在特定指令序列下静默算错。

## 5.5 边界情况

表5-2  乘除边界情况处理（须写进测试）

| 情况 | 处理 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 除数为 0 | 结果可为任意值、不触发例外；本设计固定取商为全 1、余数等于被除数，写入文档 | 手册 2.2.1.11 |
| -2^31 除以 -1 | 商溢出；本设计固定取 -2^31，余数取 0 | 自定义取舍，报告中说明 |
| 余数符号 | 余数与被除数同号，且绝对值小于除数绝对值 | 手册 2.2.1.11 |

【示例】边界测试必须覆盖：除数为 0（商为全 1、余数为被除数）、负 2^31 除以负 1（商为负 2^31、余数为 0）、正负号组合的余数符号检查，以及 MULH.WU 的高 32 位符号扩展。

# 6 FPGA 与 Verilog 实现要点

## 6.1 同步设计原则

FPGA 设计必须坚持同步时序设计：所有触发器由同一时钟沿驱动；避免组合逻辑环路与电平敏感锁存器；跨时钟域信号先经两级同步器；复位采用同步复位（或异步断言、同步释放），复位输入先过两级同步器再使用，避免亚稳态。

## 6.2 Verilog 编码要点

时序逻辑写在 always 块中，用非阻塞赋值；组合逻辑用 always 块或 assign，用阻塞赋值；模块接口用 parameter 参数化，便于调整位宽；译码与控制逻辑优先用 case 语句并覆盖 default。

// 时序逻辑示例：程序计数器（支持停顿 stall 与加载 pc_next）

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n)        pc <= 32'h1C000000;

else if (!stall)  pc <= pc_next;

end

// 组合逻辑示例：多路选择器

always @(*) begin

case (sel)

2'd0: alu_src_b = reg_data2;

2'd1: alu_src_b = imm_sext;

default: alu_src_b = 32'd0;

endcase

end

【易错点】同一 always 块中不可混用阻塞与非阻塞赋值；时序逻辑必须用非阻塞赋值，否则仿真与综合结果可能不一致（出现竞争条件）。

## 6.3 BRAM 与分布式 RAM

Artix-7 的 Block RAM 是同步读：本拍送地址，下一拍才出数据。教材中 IF 级组合逻辑直接读出指令在 BRAM 上不成立，这是 FPGA 实现最容易踩的坑。

单周期 CPU 要求取指、访存、写回在同一周期完成，BRAM 同步读的 1 拍延迟无法满足，因此单周期版用 LUT 实现的分布式 RAM（异步读，组合逻辑直接出数据）；流水线版才用 BRAM，且必须把 BRAM 的输出寄存器当成流水线的一级来对待，而不是白捡的一级。

## 6.4 存储器实现方案

表6-1  存储器容量与实现

| 存储器 | 容量 | 实现 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMEM | 4 KB（1024×32） | 流水线：1 个 BRAM36；单周期：分布式 RAM | 仅用 1/4 容量，余量充足 |
| DMEM | 8 KB（2048×32） | 流水线：2 个 BRAM36；单周期：分布式 RAM | MMIO 地址空间不占用实际 BRAM |
| 寄存器堆 | 32×32 | 分布式 RAM（LUTRAM） | 需支持 2 读 1 写；用 BRAM 性价比低 |

BRAM 对齐要求：送入 IMEM 的地址、流经流水线的 PC 值、指令有效位、IF/ID 寄存器里的指令四者必须严格同拍对齐，不能出现 BRAM 输出寄存器与 IF/ID 寄存器无意叠加成两级延迟。DMEM 同理，load 数据在 MEM 级末才有效，load-use 停顿分析要按此时序重新核对。开始写 RTL 前，先画单周期版与流水线版各自的逐拍时序图。

复位地址：手册规定复位后 PC 等于 0x1C000000，而片上 BRAM 从 0 地址开始。采用方案 A（推荐）：IF 级直接使用 0x1C000000 起始，BRAM 地址取 pc[11:2]（忽略高位），把 0x1C000000 起的地址空间映射到 BRAM 的 0 地址；或方案 B：程序链接到 0 地址且复位 PC 设为 0，在报告中说明简化。

## 6.5 复位与时钟

EGO1 板载 100 MHz 晶振（P17），本项目目标直接用 100 MHz 不引入 MMCM。依据是 led_blink 工程在 100 MHz 约束下 WNS 为 5.75 ns，说明器件余量充足。五级流水线的关键路径通常是寄存器堆读到转发多路选择器到 ALU 到分支判定到 PC，在 Artix-7 负 1 速度等级上有把握通过 100 MHz，但不能保证。若时序不收敛，加 MMCM 输出 50 MHz 或做流水线内部切分，以时序报告为准；实际可达频率也是报告中的性能数据之一。

复位按键为 EGO1 的 FPGA_RESET（P15），其极性（按下为高或低）与上拉情况待上板实测确认。RTL 内部统一用同步复位，输入引脚先过两级同步器。

# 7 EGO1 开发板与 Vivado 工具链

## 7.1 EGO1 板级资源

EGO1 是依元素科技的教学用 FPGA 开发板，主芯片为 Xilinx Artix-7 XC7A35T-1CSG324C。芯片资源：约 20800 个 LUT、50 个 BRAM Tile、90 个 DSP48E1。对本项目而言资源余量很大，不构成瓶颈（IMEM 4 KB、DMEM 8 KB、寄存器堆 32 乘 32 的占用远低于容量）。

注意芯片型号的两种写法：Vivado part 名为 xc7a35tcsg324-1（脚本与约束里使用）；Xilinx 订货型号为 XC7A35T-1CSG324C（报告、PPT 叙述使用）。两者是同一颗芯片。

## 7.2 外设与引脚

表7-1  本项目用到的外设、引脚与极性

| 外设 | 端口名 | 引脚 | 极性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统时钟 | sys_clk_in | P17 | 100 MHz |
| 复位按键 | sys_rst_n | P15 | 待上板实测极性 |
| 16 个 LED | led_pin[15:0] | F6、G4、G3、J4、H4、J3、J2、K2、K1、H6、H5、J5、K6、L1、M1、K3 | 高电平点亮 |
| 8 个数码管位选 | seg_cs_pin[7:0] | G2、C2、C1、H1、G1、F1、E1、G6 | 高有效 |
| 数码管段选 | seg_data_0_pin、seg_data_1_pin | B4、A4、A3、B1、A1、B3、B2、D5；D4、E3、D3、F4、F3、E2、D2、H2 | 高有效 |
| 8 位拨码开关 | sw_pin[7:0] | P5、P4、P3、P2、R2、M4、N4、R1 | 读输入 |
| 8 位拨码开关 | dip_pin[7:0] | U3、U2、V2、V5、V4、R3、T3、T5 | 读输入 |
| 5 个按键 | btn_pin[4:0] | R11、R17、R15、V1、U4 | 默认低电平，按下输出高电平 |

【易错点】数码管共阴极通常意味着段选低电平点亮，但 EGO1 在共阴极公共极前加了三极管驱动（FPGA 提供正向信号），因此位选与段选都是高有效。这一条与直觉相反，做错会导致数码管完全不亮或全亮，是本项目最容易浪费时间的硬件坑。LED 高电平点亮、按键按下输出高电平同样与部分开发板相反，务必按手册核实。

## 7.3 Vivado 综合实现流程

开发采用 Vivado 非工程批处理模式（build.tcl），流程为：读入 Verilog 与 XDC、综合（synth_design）、实现（opt、place、route）、生成比特流（write_bitstream）、输出利用率、时序、DRC 报告。日常高频迭代用 iverilog 快速仿真（秒级反馈），每个阶段收尾再用 Vivado 仿真与上板复验。

# build.tcl 核心流程（以 led_blink 验证工程为例）

set part xc7a35tcsg324-1

set top  led_blink

read_verilog ${top}.v

read_xdc     ego1_min.xdc

synth_design -top ${top} -part ${part}

opt_design

place_design

route_design

write_bitstream -force ${top}.bit

## 7.4 XDC 约束编写

XDC 是 Tcl 语法，注释符是 #。官方 ego1.xdc 中大量使用 // 开头的注释，尚未进过综合流程验证；接入工程前先做一次综合验证，若报错则统一替换为 #。时钟约束必须写：create_clock -period 10.000 -name sys_clk [get_ports sys_clk_in]。工程约束只保留设计实际用到的端口，未使用外设端口若出现在 XDC 会导致实现报错。

## 7.5 下载与调试

生成比特流后，用 Vivado Hardware Manager（hw_server 加目标连接）通过 JTAG 下载到 EGO1。下载链路与复位极性均为阶段 0 必须实测的项目：首次上板把 led_blink 工程下载到开发板，确认 JTAG 连接、板级运行与按键极性，再做 CPU 上板。

# 8 外设接口（MMIO）设计

## 8.1 MMIO 原理

内存映射 I/O（MMIO）指在地址空间中划出一段区间作为外设寄存器地址，CPU 用普通访存指令读写外设，外设对 CPU 完全透明。相比专用 I/O 指令，MMIO 不需要在指令集里增加特殊指令或端口，硬件只需在译码时把落在该区间的访问路由到外设寄存器。本项目外设接口为可选加分项，采用 MMIO 方案，覆盖 LED、数码管、拨码开关、按键。

## 8.2 地址映射

表8-1  MMIO 地址映射

| 地址 | 读写 | 内容 | 对应外设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xD000_0000 | W | led[15:0] | 16 个 LED |
| 0xD000_0004 | W | seg_data0[7:0] | 数码管 0 段选 |
| 0xD000_0008 | W | seg_data1[7:0] | 数码管 1 段选 |
| 0xD000_000C | W | seg_cs[7:0] | 数码管位选 |
| 0xD000_0010 | R | dip 与 sw 合并 | 16 位拨码开关 |
| 0xD000_0014 | R | btn_pin[4:0] | 5 个按键 |

基址选择 0xD0000000 的理由：在 DK 窗口范围内且远离 BRAM 地址空间，译码只需比较高 4 位，硬件代价小。

## 8.3 译码逻辑

MMIO 译码在访存通路中实现：访问地址落在 0xD0000000 至 0xD0000014 区间时，读写数据路由到外设寄存器，而不是 BRAM。CPU 内不需要任何特殊指令或端口，测试程序用普通 LD.*、ST.* 指令点亮 LED、驱动数码管、读拨码开关与按键即可。

## 8.4 数码管驱动与段码表

EGO1 数码管共阴极、位选与段选均为高有效。段码表按共阴、高电平点亮推导：seg_data[7:0] 对应 {DP, G, F, E, D, C, B, A}，段点亮为 1。常用数字段码如下（实现前自行推导验证并写入报告）：

表8-2  共阴高有效段码表（0 至 9）

| 字符 | 段码(hex) | 字符 | 段码(hex) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x3F | 5 | 0x6D |
| 1 | 0x06 | 6 | 0x7D |
| 2 | 0x5B | 7 | 0x07 |
| 3 | 0x4F | 8 | 0x7F |
| 4 | 0x66 | 9 | 0x6F |

【易错点】段码极性错误（按低有效写）会导致数码管显示错乱或全亮。上板第一件事就是用专门的数码管测试代码验证段码表，而不是等到 CPU 跑起来再查。

# 9 性能优化与量化验证

## 9.1 CPI 与测量手段

课程要求不能只讲概念，需要详细讲述设计过程，以及如何通过实验证明对改善性能所做的设计是有效的。因此测量手段必须先于优化项设计好，否则优化完了拿不出数据。

本项目测量手段：一是硬件性能计数器，一组 32 位计数器统计总周期数、已提交指令数、各类停顿周期数、分支预测错误次数、MDU 占用周期数，据此计算 CPI 并定位瓶颈；二是拨码开关运行时切换优化（sw[0] 开关转发、sw[1] 开关分支预测、sw[2] 开关非阻塞 MDU），答辩现场拨开关、数码管上的周期数当场变化，是最有说服力的演示；三是数码管显示周期数或 CPI、测试通过标志或出错编号；四是可选实现 RDCNTVL.W、RDCNTVH.W 指令，让测试程序自读恒定频率计数器做软件计时。

## 9.2 优化项与实现要点

表9-1  性能优化项一览

| 优化 | 实现要点 | 预期收益 | 证明方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全数据转发 | EX/MEM、MEM/WB 两级转发；ST 数据走 MEM/WB 到 MEM | 消除绝大多数 RAW 停顿 | 对比只靠停顿版本的停顿周期与总周期数，给出波形对比 |
| 分支判定提前到 ID 级 | ID 级加比较器与到 ID 的转发路径 | 预测错代价从 2 拍降到 1 拍 | 分支密集程序的总周期数 |
| BHT 加 BTB 动态分支预测 | 256 项 2-bit 饱和计数器加分支目标缓冲 | 显著降低分支密集程序 CPI | 预测错误率与 CPI，两者都要给 |
| 非阻塞 MDU | 计分板加写口仲裁（含 WAW 检测） | 乘除密集程序总周期数下降 | 乘除密集程序（矩阵乘、素数筛）总周期数与 MDU 占用占比 |
| 除法提前结束 | 余数确定时提前拉低 busy | 除法平均周期数从 32 降到约 16 | MDU 占用周期数统计 |
| 单周期与流水线对比 | 两份设计都存在 | 用频率乘 CPI 换算实际执行时间对比 | 时序报告可达频率加硬件计数器 CPI |

## 9.3 对照实验设计

【易错点】关闭转发的对照版本不能简单地禁用转发多路选择器，那样 RAW 相关指令会直接取到旧值而算错。关闭转发的对照版本必须同时启用完整的相关检测与停顿逻辑（退化成纯停顿处理器），才能得到可比的正确结果。两个版本都要跑同一份测试程序、输出相同的正确结果，只比较周期数。

每个基准程序跑优化关闭与优化开启两遍，记录总周期数并算出加速比。用拨码开关切换，同一份比特流即可完成对照，这是本项目最有说服力的实验设计。

## 9.4 基准测试程序

表9-2  基准测试程序（用真实负载，不用人造指令序列）

| 程序 | 测什么 | 用到的指令 |
| --- | --- | --- |
| 冒泡排序 | 分支密集，验证分支预测 | 访存、分支、比较 |
| 矩阵乘法 | 乘加密集，验证 MDU 与写口仲裁 | MUL.W、ADD.W |
| 素数筛 | 除法或取余密集，验证除法优化 | DIV.W、MOD.W |
| 斐波那契 | 递归或循环，验证 BL、JIRL | 分支跳转、ADD.W |
| 汉明重量 | 移位密集 | SLL.W、SRL.W |

# 10 验证与调试方法

## 10.1 三层验证

表10-1  三层验证体系

| 层 | 手段 | 覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | tb_mul_div.v 等模块级 testbench | MDU 时序、ALU 各操作、寄存器堆旁路 |
| 系统仿真 | tb_cpu_top.v 加参考模型逐条比对 | 全部 46 条指令加冒险专项 |
| 上板 | test_all.s 自检程序 | 全部指令加外设接口 |

## 10.2 Python 参考模型

用 Python 写一个逐条执行 LA32R 的架构级模拟器（只实现 46 条指令，约 300 至 500 行）。方法：RTL 仿真时每个时钟沿输出已提交指令的（PC、目的寄存器、写回值）；参考模型执行同一份程序输出同样的三元组序列；逐条比对，第一条不一致的位置就是 bug 所在。

这是龙芯杯选手的常用做法，把跑完整程序看结果不对变成第 N 条指令就错了，调试效率提升一个量级。测试程序越复杂，这个投入越值。参考模型必须与 binutils 反汇编的机器码对齐，否则会变成错误的参照系。

## 10.3 汇编工具链

test_arith.s

as -march=la32rv1.0 -mabi=ilp32s 汇编得到 .o

ld -Ttext=0 链接得到 .elf

objcopy -O binary 得到二进制

Python 脚本转 $readmemh 格式得到 .mem

附带收益：objdump -d 反汇编读出的机器码就是官方编码，直接用来填编码表并核对手册，一次投入解决两件事。注意 la 等伪指令可能展开成 LA32R 之外的指令（部分会用到 64 位指令），测试程序应避免伪指令，汇编后用 objdump 复核每条指令的编码。

## 10.4 上板自检与波形调试

上板自检程序 test_all.s 的设计：按测试项编号顺序执行，每项用一组有代表性的操作数算一遍；结果与参考模型生成的预置期望值比较；全部通过则数码管显示 PASS、LED 全亮；某项失败则数码管显示该项编号并停机、LED 显示错误码，可快速定位是哪条指令错了；用拨码开关选择跑全部或单跑某项。

波形调试要点：冒险专项测试（转发、load-use 停顿、分支冲刷、MDU 握手）各保留一张波形截图，作为报告与 PPT 的证据；仿真波形需给出文字说明。

# 11 项目组织：分工、时间线与风险

## 11.1 分工方案

课程要求按指令切分、不按设计流程切分，两人都要理解设计全过程，答辩分别提问，报告不得雷同。本项目的切分方案：

表11-1  两人分工

|  | 成员 A | 成员 B |
| --- | --- | --- |
| 负责指令 | 算术运算 9 条加逻辑运算 7 条加移位 6 条加乘除 7 条，共 29 条 | 访存 8 条加分支跳转 9 条，共 17 条 |
| 对应的冒险 | 数据冒险（转发、load-use 停顿）；MDU 停顿与写口仲裁（结构冒险） | 控制冒险（分支判定、冲刷、预测） |
| 主讲的优化 | 全数据转发对比实验；非阻塞 MDU 加除法提前结束 | BHT 加 BTB 动态分支预测；外设 MMIO 接口 |
| 主讲的验证 | MDU 单元测试与时序图；乘除边界情况 | 访存对齐与扩展测试；分支覆盖测试 |
| 两人共同完成 | 单周期版、五级流水线骨架、Python 参考模型、性能计数器、汇编工具链、总体结构图、上板调试 |  |

工作量说明：A 的指令条数多但语义简单（算术逻辑高度同构，一条通了其余照搬）；B 的指令条数少但边界情况多（访存字节半字对齐、符号与零扩展、有符号与无符号比较、三种跳转的目标地址算法）。两侧工作量大致相当。

## 11.2 阶段计划

当前可用时间约 9 周（2026-10-13 起，中期 11 月初，终期 12 月中）。阶段划分如下，每个阶段结束两人共同跑一次完整回归：

表11-2  阶段计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 环境与规格冻结 | 10/13 至 10/19 | LA32R 交叉工具链；汇编到反汇编链路；编码表回填；首次上板 LED 工程；参考模型骨架；iverilog 仿真跑通 | 工具链路加上板链路打通 |
| 1 单周期 CPU | 10/20 至 10/26 | 单周期版全部 46 条指令仿真通过（含乘除，可先用组合乘法器） | 指令集正确性闭环 |
| 2 上板与外设 | 10/27 至 11/02 | MMIO 接口加上板跑通自检程序；Vivado 综合实现时序收敛 | 中期检查（11 月初） |
| 3 五级流水线 | 11/03 至 11/16 | 5 级流水加转发加 load-use 停顿加分支冲刷；回归全部指令；冒险专项测试通过 | 流水线上板 |
| 4 多周期 MDU | 11/17 至 11/23 | 除法器迭代实现加握手；阻塞式停顿策略；MDU 时序图 | 乘除达标 |
| 5 性能优化 | 11/24 至 11/30 | 分支判定提前加 BHT/BTB；非阻塞 MDU；性能计数器；拨码开关切换 | 实验数据齐备 |
| 6 实验与报告 | 12/01 至 12/14 | 基准程序对照实验数据；总体结构图；PPT；两份不雷同的报告 | 最终验收（12 月中） |

## 11.3 风险与应对

表11-3  关键风险清单

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数码管极性与直觉相反 | 数码管不亮，浪费数小时 | 第一次上板就用数码管测试代码验证 |
| PDF 提取编码表有误 | 指令解码全错 | 阶段 0 用 binutils 实测生成编码表 |
| 复用官方 xdc 报错 | 综合失败 | 只保留用到的端口；注释符 // 改为 # |
| 100 MHz 时序不收敛 | 上板不稳定 | 降到 50 MHz（MMCM）保底；实际可达频率写进报告 |
| 转发优先级写反 | 间歇性错误，极难定位 | 写代码时加断言；用参考模型逐条比对 |
| 参考模型与实际语义不符 | 错误的参照系，白查 | 参考模型与 binutils 反汇编机器码对齐 |
| 中期检查与阶段 2 重合 | 中期拿不出东西 | 阶段 1（单周期跑通）必须在 10/26 前完成 |
| 两人进度不同步 | 集成时冲突 | 每个阶段结束时共同跑一次完整回归 |

【要点】底线原则：BHT/BTB、非阻塞 MDU 等高级优化是可选加分项，不是验收门槛。任何阶段都必须保证当前已实现的部分是一个正确、可测试、可上板的 CPU。宁可先交付一个跑得慢但正确的处理器，也不要为了冲优化项让已有功能回归。

# 12 高频问题与答辩准备

## 12.1 老师最可能问的问题

表12-1  高频问题与答法要点（按风险排序）

| 问题 | 答法要点 |
| --- | --- |
| 你的存储器是同步读还是异步读？ | BRAM 同步读，PC 直接驱动地址口，输出寄存器纳入流水线时序；单周期版用分布式 RAM 异步读 |
| 你的结构冒险具体出现在哪里？ | 不能只答指令数据分开存储；要说清剩余三处：寄存器堆同拍读写、MDU 占用、写回口仲裁 |
| 多周期乘除执行时后面的指令怎么办？ | 给出时序图、握手协议、两种停顿策略（阻塞式与非阻塞式）的对比 |
| 你怎么证明这个优化有效？ | 给出关闭与开启对照数据加拨码开关现场演示，同一份比特流切换 |
| 除数为 0 怎么办？ | 手册规定结果任意且不触发例外；本设计固定取某值并说明 |
| 非对齐访存怎么处理？ | 不实现例外机制，用软件约定保证自然对齐，诚实说明取舍 |
| 为什么选 LA32R 不选 ARM？ | 编码规整、无标志位与条件执行、寄存器堆端口少、与课件 MIPS 同构；ARM 的复杂度不计分 |
| 转发时 EX/MEM 和 MEM/WB 同时命中怎么办？ | EX/MEM 优先（更近） |

## 12.2 PPT 必备内容与自述要点

PPT 必备：自画的总体结构图（两人可共用一张，必须标明信号传递）；数据通路图、流水线时空图；MDU 时序图；性能优化的前后对比数据图表；波形截图（转发、load-use 停顿、分支冲刷、MDU 握手各一张）；现场演示拨码开关切换优化、数码管显示周期数变化。

答辩自述每人准备：总体设计中哪些指令是我实现的（对着指令表讲）；我负责的指令涉及哪些冒险、怎么解决；我为改善性能做了什么、实验数据是什么；遇到什么困难、怎么解决。每位成员对所有设计内容都必须清楚，答辩提问针对个人单独进行。

# 附录A 关键数据速查

## A.1 设计速查表

表A-1  关键数据速查

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 器件 | xc7a35tcsg324-1（XC7A35T-1CSG324C） |
| LUT / BRAM Tile / DSP | 20800 / 50 / 90 |
| 系统时钟 | 100 MHz（P17），备选 50 MHz（MMCM） |
| 复位 | P15，极性待实测 |
| 参考设计时序余量 | WNS 为 5.75 ns，100 MHz |
| LA32R 复位入口 | 0x1C000000 |
| 指令条数 | 46（加 NOP 别名） |
| 乘除指令 | 7 条 |
| 乘法周期 | 2 至 3 拍（DSP48） |
| 除法周期 | 32 拍加 2 拍符号修正 |
| MMIO 基址 | 0xD000_0000 |
| IMEM / DMEM 容量 | 4 KB / 8 KB |

# 附录B 参考资料

## B.1 参考资料列表

以下参考资料均已核实可达，实现过程中以官方文档为准：

[1] 龙芯中科. 龙芯架构 32 位精简版参考手册 V1.03. 2023. https://soc.ustc.edu.cn/COD/lab1/src/LA32R_ref.pdf

[2] 龙芯中科. 龙架构 32 位精简版参考手册 V1.04（最新版）. https://mirrors.aliyun.com/loongson/docs/loongarch/

[3] LA32R 指令集学习指导手册. https://la32r-study-note-test.readthedocs.io/

[4] 依元素科技. Ego1 开发板用户手册（本地 doc/Ego1_开发板用户手册.pdf）与 EGO1 电路图（doc/EGO1电路图.pdf）.

[5] 课程组. 系统硬件综合设计·布置题目和注意事项（本地 2026.10 docx）与《系统硬件综合设计报告模板》（群文件）.

[6] 本项目设计决策文档 hardware_design/DESIGN.md（2026-10-13 定稿，手册本项目做法的引用来源）.