LoongArch 单周期 CPU 设计与上板验证

实验指导书（系统硬件综合设计·选题 1）

指令集：LoongArch LA32R ｜ 语言：Verilog HDL（IEEE 1364-2001） ｜ 平台：EGO1（xc7a35tcsg324-1）

1 实验目的	3

2 实验设备与环境	3

2.1 本机环境（本次执行机器，Windows）	3

2.2 缺失环境与替代方案	3

2.3 硬件平台：EGO1 开发板	4

3 实验任务	5

4 实验原理	5

4.1 单周期 CPU 数据通路	5

4.2 LA32R 指令集与编码（已逐位核实）	6

4.3 模块划分与控制信号	8

4.4 MMIO 与外设映射	9

5 实验步骤	9

5.1 步骤一：建立工程目录结构	9

5.2 步骤二：编写 RTL 代码（全部源码）	10

5.3 步骤三：仿真验证（图形化）	31

5.4 步骤四：综合与实现（图形化）	33

5.5 步骤五：上板验证（EGO1，图形化）	35

6 验收标准与思考题	36

6.1 验收标准	36

6.2 思考题	37

附录 A  test_prog.hex 机器码与指令对照	38

附录 B  仿真期望寄存器终值表	39

参考文献	40

# 1 实验目的

本实验以 LoongArch LA32R 指令集为目标指令集，在 FPGA 上从零实现一个单周期 CPU，并完成功能仿真与上板验证。通过本实验应达到：

掌握单周期 CPU 的经典五段式数据通路（取指、译码、执行、访存、写回）及各部件之间的时序关系；

掌握 LA32R 指令编码格式与 46 条基础指令的机器码结构，能手工完成汇编语句到机器码的转换；

掌握 Verilog HDL 的模块化设计方法，理解译码器、寄存器堆、ALU、乘除单元、存储器与 MMIO 外设的接口划分；

掌握以 Vivado（本机 2019.1）xsim 仿真器验证 RTL 功能正确性的完整流程，理解测试程序与期望值的比对方法；

掌握 FPGA 综合、实现、生成比特流与下载上板的完整流程，理解组合逻辑除法器对时序的影响及工程处理办法。

# 2 实验设备与环境

## 2.1 本机环境（本次执行机器，Windows）

本次实现与验证在本机（Windows 10/11 64 位）完成，已复核的工具与版本如下：

| 工具 | 版本 | 安装路径 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vivado HL Design Edition | 2019.1 | C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\（vivado、xvlog、xelab、xsim、hw_server 均可用） |
| Vivado SDK | 2019.1 | C:\Xilinx\SDK\2019.1（本实验用不到） |
| Python | 3.13.13 | 系统 PATH 可直达 |
| Git | 2.55.0.windows.3 | 仅用于版本管理，非必需 |
| 7-Zip / WinRAR | 24.09 | 用于解压实验四参考 rar |

仿真与综合均使用 Vivado 自带的工具（GUI 流程见 5.3—5.5，命令行 xvlog → xelab → xsim 见 5.3.5、5.4.5），不需要额外安装任何仿真器。

## 2.2 缺失环境与替代方案

本机缺少以下工具，已按下列方式处理；如换到设计文档 DESIGN.md 声明的开发机环境，请按 2.3 核对差异。

| 缺失工具 | 设计文档声明环境 | 本机处理方案 |
| --- | --- | --- |
| iverilog 13.0 | fedora 开发机（DESIGN.md） | 本机未安装；仿真改用 Vivado 自带工具，功能等价，操作见 5.3 |
| Verilator 5.046 | fedora 开发机（DESIGN.md） | 本机未安装；本实验不依赖，验证以 xsim + 期望值比对完成 |
| GTKWave | fedora 开发机（DESIGN.md） | 本机未安装；本实验用 $display 文本波形替代波形查看 |
| Quartus / ModelSim | — | 本机未安装；目标平台是 Xilinx EGO1，用 Vivado 全套流程即可 |
| LoongArch 交叉编译器（binutils/gcc-loongarch64-linux-gnu） | 待装（DESIGN.md） | 本机未安装；本实验的测试程序用手工汇编（机器码直接书写），不依赖编译器 |

开发环境差异说明：设计文档 DESIGN.md 声明的标准环境为 fedora + Vivado 2023.2 + iverilog 13.0；本机为 Windows + Vivado 2019.1，无 iverilog。两者对 Verilog-2001 源码的仿真结果一致，仅命令行入口不同（本指导书全部按本机 Windows 命令书写）。EGO1 板卡在本机 USB 端口当前未检测到，5.5 上板验证步骤按“板卡到位后可复现”交付；硬件实测现象依赖板卡实际连接。

## 2.3 硬件平台：EGO1 开发板

EGO1 开发板采用 Xilinx Artix-7 系列 FPGA，型号 xc7a35tcsg324-1（文档叙述亦写作 XC7A35T-1CSG324C），资源：20 800 个 LUT、41 600 个触发器、50 个 Block RAM Tile、90 个 DSP48E1。板上 100 MHz 晶振接 P17，复位按键接 P15（极性需上板实测，见 5.5）。

本实验用到的板上外设与引脚约束如下（与工程 constraints/cpu.xdc 完全一致，源自依元素官方引脚表）：

| 外设 | 信号 | 引脚（[0]..[7]/[15]） | 电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时钟 | sys_clk_in | P17 | 100 MHz |
| 复位 | sys_rst_n | P15 | 按键，极性待实测 |
| LED | led_pin[15:0] | F6 G4 G3 J4 H4 J3 J2 K2 K1 H6 H5 J5 K6 L1 M1 K3 | 高电平点亮 |
| 数码管位选 | seg_cs_pin[7:0] | G2 C2 C1 H1 G1 F1 E1 G6 | 共阴，高有效 |
| 数码管段选0 | seg_data_0_pin[7:0] | B4 A4 A3 B1 A1 B3 B2 D5 | 共阴，高有效 |
| 数码管段选1 | seg_data_1_pin[7:0] | D4 E3 D3 F4 F3 E2 D2 H2 | 共阴，高有效 |
| 拨码开关 | sw_pin[7:0] | P5 P4 P3 P2 R2 M4 N4 R1 | — |
| DIP 拨码 | dip_pin[7:0] | U3 U2 V2 V5 V4 R3 T3 T5 | — |
| 按键 | btn_pin[4:0] | R11 R17 R15 V1 U4 | 默认低，按下高 |

表 2-1 EGO1 引脚分配（工程 cpu.xdc 依据）

# 3 实验任务

按设计文档《单周期/流水线 LoongArch CPU 设计方案》（DESIGN.md）阶段 1 的要求，完成以下任务：

| 任务 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 任务一：指令编码核实 | 按 LA32R 手册附录 B 逐位核实 46 条基础指令 opcode（本指导书 4.2 已给出核实结果） | 4.2 编码表 |
| 任务二：RTL 设计 | 用 Verilog HDL 编写 pc、imem、regfile、alu、mdu、dmem、imm_ext、control、cpu_top、cpu_board 十个模块 | 5.2 全部源码 |
| 任务三：仿真验证 | 编写 tb_cpu 与 test_prog.hex 冒烟测试程序，用 Vivado 仿真（GUI 或命令行）并与期望值比对 | 5.3 实测结果 |
| 任务四：综合与实现 | 用 Vivado 综合、实现并分析资源与时序 | 5.4 实测报告 |
| 任务五：上板验证 | 生成比特流、下载到 EGO1，运行自检/演示程序并观察外设现象 | 5.5 验证步骤 |

# 4 实验原理

## 4.1 单周期 CPU 数据通路

单周期 CPU 在一个时钟周期内完成一条指令的全部工作：程序计数器 PC 输出当前指令地址，指令存储器 IMEM 异步读出指令；控制器按指令编码生成控制信号；寄存器堆读出源操作数；ALU 或乘除单元（MDU）完成运算；数据存储器 DMEM 完成访存；结果在周期末写入寄存器堆或 DMEM，同时计算出下一条指令的地址。所有部件都是组合逻辑，只有 PC、寄存器堆、DMEM 是时序元件，这是单周期结构的关键特征。

本设计的关键时序口径如下：

复位后 PC 从 0x1C000000 开始取指，方案 A 用 pc[11:2] 把该地址空间映射到 IMEM 的 0 号字地址（测试程序地址与 PC 一一对应）；

指令存储器 IMEM 与数据存储器 DMEM 均使用分布式 RAM（LUT 实现、异步读），这是单周期时序成立的前提；流水线阶段才改用 BRAM（同步读）；

分支偏移基准是本条指令的 PC（不是 PC+4）：分支成立时 PC = PC + sext(offs16)<<2；B/BL 为 PC = PC + sext(offs26)<<2；

寄存器堆采用 2 读 1 写，读为异步，写为时钟沿；同一条指令内“先读后写”的相邻指令依赖通过旁路写穿透解决（见 4.3）；

访存地址高 4 位为 0xD 时路由到 MMIO 外设段（0xD0000000），否则访问 DMEM。

## 4.2 LA32R 指令集与编码（已逐位核实）

LoongArch 32 位精简指令集（LA32R）采用定长 32 位指令、小端字节序，本实验覆盖的 46 条基础指令分为六种编码格式。所有 opcode 均已对照手册附录 B 逐位核实。

| 格式 | 位段 | 包含指令 |
| --- | --- | --- |
| 3R | opcode[31:15] ¦ rk[14:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | ADD.W SUB.W SLT SLTU NOR AND OR XOR SLL.W SRL.W SRA.W MUL.W MULH.W MULH.WU DIV.W MOD.W DIV.WU MOD.WU |
| 2RI5 | opcode[31:15] ¦ ui5[14:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | SLLI.W SRLI.W SRAI.W（移位量 = ui5） |
| 2RI12 | opcode[31:22] ¦ si12/ui12[21:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | SLTI SLTUI ADDI.W ANDI ORI XORI LD.B LD.H LD.W LD.BU LD.HU ST.B ST.H ST.W |
| 2RI20 | opcode[31:25] ¦ si20[24:5] ¦ rd[4:0] | LU12I.W PCADDU12I |
| 2RI16 | opcode[31:26] ¦ offs16[25:10] ¦ rj[9:5] ¦ rd[4:0] | JIRL BEQ BNE BLT BGE BLTU BGEU |
| I26 | opcode[31:26] ¦ offs26[25:0] | B BL |

表 4-1 LA32R 六种编码格式（手册附录 B）

算术逻辑与乘除指令编码（3R 格式，opcode 值即 [31:15]）：

| 指令 | opcode | 指令 | opcode |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD.W | 0x00100000 | SLL.W | 0x00170000 |
| SUB.W | 0x00110000 | SRL.W | 0x00178000 |
| SLT | 0x00120000 | SRA.W | 0x00180000 |
| SLTU | 0x00128000 | MUL.W | 0x001C0000 |
| NOR | 0x00140000 | MULH.W | 0x001C8000 |
| AND | 0x00148000 | MULH.WU | 0x001D0000 |
| OR | 0x00150000 | DIV.W | 0x00200000 |
| XOR | 0x00158000 | MOD.W | 0x00208000 |
|  |  | DIV.WU | 0x00210000 |
|  |  | MOD.WU | 0x00218000 |

表 4-2 3R 算术/逻辑/移位/乘除指令 opcode

立即数与访存指令编码（2RI5/2RI12/2RI20 格式）：

| 指令 | opcode | 指令 | opcode |
| --- | --- | --- | --- |
| SLLI.W | 0x00408000 | LD.B | 0x28000000 |
| SRLI.W | 0x00448000 | LD.H | 0x28400000 |
| SRAI.W | 0x00488000 | LD.W | 0x28800000 |
| SLTI | 0x02000000 | ST.B | 0x29000000 |
| SLTUI | 0x02400000 | ST.H | 0x29400000 |
| ADDI.W | 0x02800000 | ST.W | 0x29800000 |
| ANDI | 0x03400000 | LD.BU | 0x2A000000 |
| ORI | 0x03800000 | LD.HU | 0x2A400000 |
| XORI | 0x03C00000 | LU12I.W | 0x14000000 |
| NOP（ANDI r0,r0,0） | 0x03400000 | PCADDU12I | 0x1C000000 |

表 4-3 立即数与访存指令 opcode（LD.* rd, rj, si12；ST.* rd, rj, si12）

分支与跳转指令编码（2RI16/I26 格式）：

| 指令 | opcode | 跳转语义 |
| --- | --- | --- |
| JIRL rd, rj, offs16 | 0x4C000000 | PC+4 写入 rd；跳转目标 = GR[rj] + sext(offs16)<<2（无条件） |
| B offs26 | 0x50000000 | PC = PC + sext(offs26)<<2（无条件，不写寄存器） |
| BL offs26 | 0x54000000 | PC+4 写入 r1；PC = PC + sext(offs26)<<2 |
| BEQ rj, rd, offs16 | 0x58000000 | rj == rd 则 PC = PC + sext(offs16)<<2 |
| BNE rj, rd, offs16 | 0x5C000000 | rj != rd 则跳转 |
| BLT rj, rd, offs16 | 0x60000000 | 有符号 rj < rd 则跳转 |
| BGE rj, rd, offs16 | 0x64000000 | 有符号 rj >= rd 则跳转 |
| BLTU rj, rd, offs16 | 0x68000000 | 无符号 rj < rd 则跳转 |
| BGEU rj, rd, offs16 | 0x6C000000 | 无符号 rj >= rd 则跳转 |

表 4-4 分支与跳转指令（汇编书写顺序即比较顺序：rj 在前、rd 在后）

实现时必须注意以下易错点（答辩与验收高频考点）：

分支指令汇编格式为 指令 rj, rd, offs16，比较顺序固定为 rj 对 rd，汇编书写顺序直接对应比较顺序，不要写成 rd 对 rj；

B/BL 的 I26 偏移、分支的 2RI16 偏移都必须左移 2 位（指令按 4 字节对齐），且偏移基准是本条指令 PC；

SLTI/SLTUI 的 12 位立即数是符号扩展（即使 SLTUI 做无符号比较）；ANDI/ORI/XORI 的立即数是零扩展（掩码语义）；

MUL.W 取 64 位乘积的低 32 位，MULH.W 取有符号乘积的高 32 位，MULH.WU 取无符号乘积的高 32 位（不是 16 位）；

除法边界：除数为 0 时固定取 商=全 1、余数=被除数；-2^31 除以 -1 时固定取 商=-2^31、余数=0；

移位指令中，寄存器移位 SLL.W/SRL.W/SRA.W 的移位量取 rk[4:0]，立即数移位取 ui5 字段；

BL 隐含把 PC+4 写入 r1（返回地址寄存器），JIRL 显式写入 rd 字段指定的寄存器。

## 4.3 模块划分与控制信号

设计按功能划分为十个 RTL 模块，接口关系如下：

| 模块 | 功能 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| pc | 程序计数器，同步复位到 0x1C000000 | clk/rst_n/en/next_pc → pc |
| imem | 指令存储器 1024×32，分布式 RAM 异步读 | addr[11:2] → instr |
| regfile | 寄存器堆 32×32，2 读 1 写，r0 恒 0，写穿透旁路 | ra1/ra2/wa/wd/we → rd1/rd2 |
| alu | 算术逻辑单元（加/减/与/或/或非/异或/SLT/SLTU/三种移位/LU12I/PCADD） | a/b/shamt/alu_op → result |
| mdu | 组合乘除单元（乘法 3 种、除法 4 种，含边界固定值） | a/b/mul_*/div_* → mul_res/div_res |
| dmem | 数据存储器 2048×32 + 字节/半字掩码 + MMIO 路由 | addr/wdata/mem_wen/mem_sel → rdata/mmio_* |
| imm_ext | 立即数扩展（si12 符号 / ui12 零扩展 / si20 符号） | instr/imm_sel → imm_out |
| control | 主译码器：按六种格式生成全部控制信号 | instr → 15 组控制信号 |
| cpu_top | 数据通路顶层：例化以上 8 个模块，算分支/跳转目标与写回 | clk/rst_n + mmio 接口 + 观测端口 |
| cpu_board | 上板顶层：分频时钟、复位同步、外设寄存器与引脚 | sys_clk_in/sys_rst_n + 全部外设引脚 |

表 4-5 模块划分

control.v 输出的控制信号及其含义如下：

| 信号 | 位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ra1 / ra2 | 5 / 5 | 寄存器堆读地址 1、2（ra1=rj；3R 类 ra2=rk，其余 ra2=rd） |
| reg_we | 1 | 寄存器写使能（写 r0 被寄存器堆忽略） |
| alu_src | 1 | ALU B 源：0=寄存器 rk，1=立即数 |
| imm_sel | 3 | 立即数类型：1=sext(si12) 2=zext(ui12) 3=sext(si20) |
| alu_op | 6 | ALU 操作码（0 加 1 减 2 与 3 或 4 或非 5 异或 6 SLT 7 SLTU 8 SLL 9 SRL 10 SRA 11 LU12I 12 PCADD） |
| mem_wen / mem_sel | 1 / 3 | DMEM 写使能；访存类型（0..7 对应 LD.B..ST.W） |
| wb_sel | 3 | 写回源：0=ALU 1=DMEM 2=MUL 3=DIV 4=PC+4 |
| mul_valid / div_valid / mul_op / div_op | 1/1/2/2 | 乘除单元使能与类型 |
| branch_op | 3 | 0 无 1 BEQ 2 BNE 3 BLT 4 BGE 5 BLTU 6 BGEU |
| jump_op | 2 | 0 无 1 B 2 BL 3 JIRL |
| shift_imm | 1 | 移位量来源：1=ui5 立即数，0=寄存器 rk[4:0] |

表 4-6 control.v 控制信号含义

## 4.4 MMIO 与外设映射

访存地址高 4 位为 0xD（即 0xD0000000 段）时，DMEM 不访问 RAM，改与外设寄存器交互。外设映射如下：

| 地址 | 读/写 | 外设 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xD0000000 | 写 | LED | led[15:0]，16 个 LED 电平 |
| 0xD0000004 | 写 | 数码管 0 段选 | seg_data0[7:0] |
| 0xD0000008 | 写 | 数码管 1 段选 | seg_data1[7:0] |
| 0xD000000C | 写 | 数码管位选 | seg_cs[7:0] |
| 0xD0000010 | 读 | 拨码/开关 | {dip_pin[7:0], sw_pin[7:0]} |
| 0xD0000014 | 读 | 按键 | btn_pin[4:0]（零扩展为 32 位） |

表 4-7 MMIO 外设映射

EGO1 数码管为共阴，位选与段选均高有效；段码表按共阴高有效推得（0=0x3F，1=0x06，2=0x5B，3=0x4F，4=0x66，5=0x6D，6=0x7D，7=0x07，8=0x7F，9=0x6F）。

# 5 实验步骤

## 5.1 步骤一：建立工程目录结构

实验共涉及两类目录：源码工程（保存全部 RTL 与测试文件）与 Vivado 图形化工程（GUI 操作自动生成）。本指导书按以下布局组织：

C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\

├── single_cycle\                     # 源码工程（含全部实现与测试文件）

│   ├── pc.v  imem.v  regfile.v  alu.v  mdu.v  dmem.v

│   ├── imm_ext.v  control.v  cpu_top.v  cpu_board.v   # 10 个 RTL 模块

│   ├── build_cpu.tcl                                   # 综合脚本（备选命令）

│   ├── test_prog.hex                                   # 测试程序（综合读入）

│   ├── constraints\cpu.xdc                            # 引脚与时钟约束

│   └── sim\tb_cpu.v  sim\test_prog.hex                 # 测试平台与测试程序

└── cpu_single_vivado\                 # Vivado 图形化工程（Create Project 生成）

└── cpu_single_vivado.xpr         # 工程文件（Open Project 打开）

图形化流程（本指导书 5.3—5.5）全部在 Vivado 工程 cpu_single_vivado 中进行，源码与约束文件从 single_cycle 目录添加；命令行流程（build_cpu.tcl、xvlog/xsim）作为备选路径保留在 5.3.5、5.4.3 小节。

test_prog.hex 的装载路径说明：imem.v 用相对路径 $readmemh 读取，综合与仿真运行目录不同，需按 5.3.2、5.4.1 的要求把 test_prog.hex 复制到对应运行目录。

## 5.2 步骤二：编写 RTL 代码（全部源码）

以下代码即本次交付的完整实现。建议按 pc → imem → regfile → alu → mdu → dmem → imm_ext → control → cpu_top → cpu_board 的顺序阅读与编写，与数据通路的数据流方向一致。

### 5.2.1 程序计数器 pc.v

// ============================================================================

// pc.v —— 程序计数器（单周期）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 功能：每个时钟上升沿把 next_pc 打入 PC 寄存器。

//   - 复位值 0x1C000000（LA32R 手册规定复位入口地址）

//   - 单周期版每拍必取指，en 恒为 1（保留接口，便于以后改流水线时冻结 PC）

//   - 下一 PC 由 cpu_top 中的组合逻辑计算（顺序 +4 / 分支 / 跳转）

// ============================================================================

module pc (

input  wire        clk,      // 时钟

input  wire        rst_n,    // 复位（低有效，同步复位）

input  wire        en,       // 使能：1=PC 更新（单周期恒 1）

input  wire [31:0] next_pc,  // 下一 PC

output reg  [31:0] pc        // 当前 PC

);

// LA32R 复位入口：0x1C000000

localparam RST_PC = 32'h1C000000;

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n)

pc <= RST_PC;

else if (en)

pc <= next_pc;

end

endmodule

### 5.2.2 指令存储器 imem.v

// ============================================================================

// imem.v —— 指令存储器（单周期版：分布式 RAM，异步读）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 容量：4 KB = 1024 条 × 32 位（本项目只用 1/4）

// 实现要点（DESIGN.md §3.5）：

//   单周期 CPU 要求「同拍取指、执行、写回」，Block RAM 的同步读（本拍送

//   地址、下拍出数据）无法满足，因此必须用 LUT 实现的分布式 RAM（异步读，

//   组合逻辑直接出指令）。这是 FPGA 上单周期版与流水线版存储器的关键差异。

// 地址映射（方案 A）：复位 PC=0x1C000000，IMEM 从 0 地址开始，

//   取指地址 = pc[11:2]（忽略高 20 位），把 0x1C000000 起的空间映射到 RAM 的 0 地址。

// ============================================================================

module imem (

input  wire [9:0]  addr,    // 取指地址：pc[11:2]

output wire [31:0] instr    // 读出的 32 位指令

);

// 1024 × 32 分布式 RAM

reg [31:0] mem [0:1023];

// 程序初始化：$readmemh 把十六进制机器码文件装入 IMEM

// 文件默认放在工程根目录（综合/仿真时把 .mem/.hex 放在运行目录即可）

`ifndef IMEM_FILE

`define IMEM_FILE "test_prog.hex"

`endif

initial $readmemh(`IMEM_FILE, mem);

// 异步读：组合逻辑直接输出（单周期要求）

assign instr = mem[addr];

endmodule

### 5.2.3 寄存器堆 regfile.v

// ============================================================================

// regfile.v —— 通用寄存器堆（32 × 32，2 读 1 写，带同拍旁路）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 规则（LA32R 手册）：

//   - r0 恒为 0，写 r0 被忽略

//   - 读口为异步读（组合逻辑），写口为时钟上升沿写入

//   - 同拍旁路（结构冒险之一）：同一拍「写地址 == 读地址」时，读口直接

//     输出写数据（写穿透），否则本拍读出的仍是旧值

// 这是单周期版的关键结构冒险点，答辩要能指出：寄存器堆同一拍又读又写，

// 单端口存储无法同拍完成，靠内部旁路解决。

// ============================================================================

module regfile (

input  wire        clk,     // 时钟

input  wire        we,      // 写使能

input  wire [4:0]  ra1,     // 读地址 1（源操作数 A）

input  wire [4:0]  ra2,     // 读地址 2（源操作数 B / 分支比较）

input  wire [4:0]  wa,      // 写地址（目的寄存器）

input  wire [31:0] wd,      // 写数据

output wire [31:0] rd1,     // 读数据 1

output wire [31:0] rd2      // 读数据 2

);

reg [31:0] regs [0:31];

integer i;

// 上电清零（分布式 RAM 初始化）

initial for (i = 0; i < 32; i = i + 1) regs[i] = 32'd0;

// 异步读 + 写穿透旁路（排除 r0：wa==0 时禁止旁路，保证 r0 恒 0）

assign rd1 = (we && (wa != 5'd0) && (wa == ra1)) ? wd : regs[ra1];

assign rd2 = (we && (wa != 5'd0) && (wa == ra2)) ? wd : regs[ra2];

// 同步写（r0 恒 0，不写入）

always @(posedge clk) begin

if (we && (wa != 5'd0))

regs[wa] <= wd;

end

endmodule

### 5.2.4 算术逻辑单元 alu.v

// ============================================================================

// alu.v —— 算术逻辑单元（单周期）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 输入：a（源操作数 A）、b（源操作数 B / 立即数）、pc（PCADDU12I 用）、

//       shamt（移位量：寄存器移位取 rk[4:0]，立即数移位取 ui5）

// 输出：result（32 位结果）

// 控制码 alu_op 由 control.v 译码产生，编码定义：

//   0=ADD  1=SUB  2=AND  3=OR  4=NOR  5=XOR

//   6=SLT（有符号 a<b） 7=SLTU（无符号 a<b）

//   8=SLL  9=SRL  10=SRA

//   11=LU12I（b<<12）  12=PCADD（pc + b<<12）

// 乘除（MUL/DIV/MOD 系列）由 mdu.v 独立处理，不在这里。

// ============================================================================

module alu (

input  wire [31:0] a,       // 操作数 A

input  wire [31:0] b,       // 操作数 B（寄存器 rk 或扩展后的立即数）

input  wire [31:0] pc,      // 当前 PC（PCADDU12I 使用）

input  wire [4:0]  shamt,   // 移位量

input  wire [5:0]  alu_op,  // ALU 操作控制码

output reg  [31:0] result   // 运算结果

);

always @(*) begin

case (alu_op)

6'd0:  result = a + b;                       // ADD.W / ADDI.W / LD / ST（地址）

6'd1:  result = a - b;                       // SUB.W

6'd2:  result = a & b;                       // AND / ANDI

6'd3:  result = a | b;                       // OR / ORI

6'd4:  result = ~(a | b);                    // NOR

6'd5:  result = a ^ b;                       // XOR / XORI

6'd6:  result = ($signed(a) < $signed(b)) ? 32'd1 : 32'd0;  // SLT / SLTI（有符号）

6'd7:  result = (a < b) ? 32'd1 : 32'd0;     // SLTU / SLTUI（无符号）

6'd8:  result = a << shamt;                  // SLL.W / SLLI.W（逻辑左移）

6'd9:  result = a >> shamt;                  // SRL.W / SRLI.W（逻辑右移）

6'd10: result = $signed(a) >>> shamt;        // SRA.W / SRAI.W（算术右移，保留符号位）

6'd11: result = b << 12;                     // LU12I.W：rd = si20 << 12

6'd12: result = pc + (b << 12);              // PCADDU12I：rd = PC + (si20 << 12)

default: result = 32'd0;

endcase

end

endmodule

### 5.2.5 组合乘除单元 mdu.v

// ============================================================================

// mdu.v —— 组合乘除单元（单周期版）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 设计口径（DESIGN.md §3.6 / §10 阶段 1）：

//   单周期阶段用「组合逻辑乘法器/除法器」，一拍出结果；代价是组合路径长、

//   拖低主频。这是与流水线版（多周期 MDU + 握手）的关键区别，答辩要讲清。

// 乘法接口：mul_valid=1 时按 mul_op 输出

//   mul_op=0 -> MUL.W   ：64 位乘积低 32 位

//   mul_op=1 -> MULH.W  ：64 位有符号乘积高 32 位

//   mul_op=2 -> MULH.WU ：64 位无符号乘积高 32 位（手册：高 32 位原样写入 rd）

// 除法接口：div_valid=1 时按 div_op 输出

//   div_op=0 -> DIV.W  （有符号商）    div_op=1 -> DIV.WU（无符号商）

//   div_op=2 -> MOD.W  （有符号余数）  div_op=3 -> MOD.WU（无符号余数）

// 边界情况（DESIGN.md §3.6，固定取值并写入文档）：

//   除 0      ：商 = 全 1（0xFFFFFFFF），余数 = 被除数

//   -2^31 / -1：商溢出，本设计固定取 -2^31（0x80000000），余数 0

//   余数符号  ：与被除数同号（Verilog % 天然满足）

// ============================================================================

module mdu (

input  wire [31:0] a,        // 被乘数 / 被除数（= rj）

input  wire [31:0] b,        // 乘数   / 除数   （= rk）

input  wire [1:0]  mul_op,   // 乘法类型

input  wire [1:0]  div_op,   // 除法类型

input  wire        mul_valid,// 乘法类指令有效

input  wire        div_valid,// 除法类指令有效

output wire [31:0] mul_res,  // 乘法结果

output wire [31:0] div_res   // 除法结果

);

// ---- 乘法：补码乘法低 32 位与无符号相同，直接取无符号积的低半 ----

wire [63:0] prod_u = {32'd0, a} * {32'd0, b};          // 无符号 64 位乘积

wire [63:0] prod_s = $signed(a) * $signed(b);          // 有符号 64 位乘积

assign mul_res = (mul_op == 2'd1) ? prod_s[63:32] :    // MULH.W

(mul_op == 2'd2) ? prod_u[63:32] :    // MULH.WU（手册：无符号高 32 位写入 rd）

prod_u[31:0];                          // MUL.W（低 32 位）

// ---- 除法：组合逻辑直接运算（工具推断除法器） ----

reg [31:0] quo, rem;

always @(*) begin

if (!div_valid) begin

quo = 32'd0;

rem = 32'd0;

end else if (b == 32'd0) begin

// 除 0：固定「商=全 1，余数=被除数」，不触发例外

quo = 32'hFFFFFFFF;

rem = a;

end else if (div_op[0] == 1'b1) begin

// 无符号除法：DIV.WU / MOD.WU

quo = a / b;

rem = a % b;

end else if (a == 32'h80000000 && b == 32'hFFFFFFFF) begin

// -2^31 / -1 溢出：固定取 商=-2^31，余数=0

quo = 32'h80000000;

rem = 32'd0;

end else begin

// 有符号除法：DIV.W / MOD.W（余数与被除数同号）

quo = $signed(a) / $signed(b);

rem = $signed(a) % $signed(b);

end

end

assign div_res = (div_op == 2'd0 || div_op == 2'd1) ? quo : rem;

endmodule

### 5.2.6 数据存储器 dmem.v

// ============================================================================

// dmem.v —— 数据存储器（单周期版：分布式 RAM，异步读）+ MMIO 译码

// ----------------------------------------------------------------------------

// 容量：8 KB = 2048 × 32 位（地址用 alu_res[12:2]，忽略高位）

// 字节序：小端（little-endian，LA32R 手册规定）

// 访问类型 mem_sel（由 control.v 译码）：

//   0=LD.B 1=LD.H 2=LD.W 3=LD.BU 4=LD.HU 5=ST.B 6=ST.H 7=ST.W

// 读：异步（组合逻辑），按宽度取数并做符号/零扩展

// 写：时钟上升沿，按字节/半字掩码写入（小端字节定位）

// MMIO：地址高 4 位 == 0xD（0xD0000000 段）时路由到外设，不访问本 RAM：

//   - 读：rdata 直接取 mmio_rdata（由上板顶层译码外设寄存器）

//   - 写：不写 RAM，输出 mmio_wr 脉冲 + 地址/数据/类型给外设

// 对齐约定（DESIGN.md §3.7）：本设计不实现非对齐例外，测试程序保证访存

//   自然对齐；硬件对非对齐地址按「取对齐部分」简化处理。

// ============================================================================

module dmem (

input  wire        clk,        // 时钟

input  wire [31:0] addr,       // 访存地址（ALU 结果）

input  wire [31:0] wdata,      // 写数据（寄存器堆 rd2）

input  wire        mem_wen,    // 写使能

input  wire [2:0]  mem_sel,    // 访问类型（见上）

input  wire        mmio_sel,   // 地址落在 MMIO 段（0xD0000000）

input  wire [31:0] mmio_rdata, // MMIO 读数据（外设返回）

output wire [31:0] rdata,      // 读数据（对齐 + 符号/零扩展）

// MMIO 写接口（发给上板顶层的外设寄存器）

output wire        mmio_wr,

output wire [31:0] mmio_addr,

output wire [31:0] mmio_wdata,

output wire [2:0]  mmio_sel_out

);

reg [31:0] mem [0:2047];       // 2048 × 32 分布式 RAM

integer i;

initial for (i = 0; i < 2048; i = i + 1) mem[i] = 32'd0;   // 数据区清零

// ---- 异步读：按类型取数并扩展 ----

reg [31:0] rd_tmp;

always @(*) begin

case (mem_sel)

3'd0: begin // LD.B：符号扩展

case (addr[1:0])

2'd0:  rd_tmp = {{24{mem[addr[12:2]][7]}},   mem[addr[12:2]][7:0]};

2'd1:  rd_tmp = {{24{mem[addr[12:2]][15]}},  mem[addr[12:2]][15:8]};

2'd2:  rd_tmp = {{24{mem[addr[12:2]][23]}},  mem[addr[12:2]][23:16]};

default: rd_tmp = {{24{mem[addr[12:2]][31]}}, mem[addr[12:2]][31:24]};

endcase

end

3'd1: begin // LD.H：符号扩展（半字必须按 2 对齐）

case (addr[1])

1'd0: rd_tmp = {{16{mem[addr[12:2]][15]}}, mem[addr[12:2]][15:0]};

default: rd_tmp = {{16{mem[addr[12:2]][31]}}, mem[addr[12:2]][31:16]};

endcase

end

3'd2: rd_tmp = mem[addr[12:2]];                    // LD.W

3'd3: begin // LD.BU：零扩展

case (addr[1:0])

2'd0:  rd_tmp = {24'd0, mem[addr[12:2]][7:0]};

2'd1:  rd_tmp = {24'd0, mem[addr[12:2]][15:8]};

2'd2:  rd_tmp = {24'd0, mem[addr[12:2]][23:16]};

default: rd_tmp = {24'd0, mem[addr[12:2]][31:24]};

endcase

end

3'd4: begin // LD.HU：零扩展

case (addr[1])

1'd0: rd_tmp = {16'd0, mem[addr[12:2]][15:0]};

default: rd_tmp = {16'd0, mem[addr[12:2]][31:16]};

endcase

end

default: rd_tmp = 32'd0;   // ST 类不读

endcase

end

assign rdata = mmio_sel ? mmio_rdata : rd_tmp;

// ---- 同步写：字节 / 半字掩码（小端） ----

always @(posedge clk) begin

if (mem_wen && !mmio_sel) begin

case (mem_sel)

3'd5: begin // ST.B

case (addr[1:0])

2'd0:  mem[addr[12:2]][7:0]   <= wdata[7:0];

2'd1:  mem[addr[12:2]][15:8]  <= wdata[7:0];

2'd2:  mem[addr[12:2]][23:16] <= wdata[7:0];

default: mem[addr[12:2]][31:24] <= wdata[7:0];

endcase

end

3'd6: begin // ST.H

case (addr[1])

1'd0: mem[addr[12:2]][15:0]  <= wdata[15:0];

default: mem[addr[12:2]][31:16] <= wdata[15:0];

endcase

end

3'd7: mem[addr[12:2]] <= wdata;           // ST.W

default: ;

endcase

end

end

// ---- MMIO 写接口 ----

assign mmio_wr    = mem_wen && mmio_sel;

assign mmio_addr  = addr;

assign mmio_wdata = wdata;

assign mmio_sel_out = mem_sel;

endmodule

### 5.2.7 立即数扩展 imm_ext.v

// ============================================================================

// imm_ext.v —— 立即数扩展单元

// ----------------------------------------------------------------------------

// 按指令类型从 32 位指令中取出立即数字段并扩展：

//   imm_sel=0：无立即数（输出 0）

//   imm_sel=1：si12（12 位有符号，符号扩展）—— ADDI.W / SLTI / SLTUI / LD.* / ST.*

//   imm_sel=2：ui12（12 位无符号，零扩展） —— ANDI / ORI / XORI（掩码语义）

//   imm_sel=3：si20（20 位有符号，符号扩展，ALU 内再 <<12）—— LU12I.W / PCADDU12I

// 注意（DESIGN.md §2.2 易错点）：SLTUI 的立即数虽然做无符号比较，但立即数

//   仍是符号扩展；ANDI/ORI/XORI 才是零扩展。本单元按 imm_sel 严格区分。

// ============================================================================

module imm_ext (

input  wire [31:0] instr,    // 32 位指令

input  wire [2:0]  imm_sel,  // 立即数类型选择

output reg  [31:0] imm_out   // 扩展后的立即数

);

wire [11:0] si12 = instr[21:10];   // 2RI12 立即数字段

wire [19:0] si20 = instr[24:5];    // 2RI20 立即数字段

always @(*) begin

case (imm_sel)

3'd1: imm_out = {{20{si12[11]}}, si12};            // 符号扩展 si12

3'd2: imm_out = {20'd0, si12};                     // 零扩展 ui12

3'd3: imm_out = {{12{si20[19]}}, si20};            // 符号扩展 si20（<<12 在 ALU 做）

default: imm_out = 32'd0;

endcase

end

endmodule

### 5.2.8 主控制器 control.v

// ============================================================================

// control.v —— 主控制器（指令译码）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 输入 32 位指令，输出全套控制信号。按 LA32R 六种编码格式分派：

//   3R   [31:15]：算术/逻辑/移位/乘除（28 条，opcode 与官方手册附录 B 逐位核实）

//   2RI5 [31:15]：SLLI.W / SRLI.W / SRAI.W

//   2RI12[31:22]：SLTI / SLTUI / ADDI.W / ANDI / ORI / XORI / LD.* / ST.*

//   2RI20[31:25]：LU12I.W / PCADDU12I

//   2RI16[31:26]：JIRL / BEQ / BNE / BLT / BGE / BLTU / BGEU

//   I26  [31:26]：B / BL

// 输出：

//   ra1/ra2    寄存器堆读地址（ra1=rj；3R 的 ra2=rk，其余 ra2=rd）

//   reg_we     寄存器写使能（写 r0 被寄存器堆忽略）

//   alu_src    ALU B 源：0=寄存器 rk，1=立即数

//   imm_sel    立即数类型（见 imm_ext.v）

//   alu_op     ALU 操作码（见 alu.v）

//   mem_wen    DMEM 写使能；mem_sel 访存类型

//   wb_sel     写回源：0=ALU 1=DMEM 2=MUL 3=DIV 4=PC+4（BL/JIRL）

//   mul_valid/div_valid/mul_op/div_op  乘除控制

//   branch_op  0=无 1=BEQ 2=BNE 3=BLT 4=BGE 5=BLTU 6=BGEU

//   jump_op    0=无 1=B 2=BL 3=JIRL

//   shift_imm  移位量来源：1=立即数 ui5（instr[14:10]），0=寄存器 rk[4:0]

// ============================================================================

module control (

input  wire [31:0] instr,

output reg  [4:0]  ra1,

output reg  [4:0]  ra2,

output reg         reg_we,

output reg         alu_src,

output reg  [2:0]  imm_sel,

output reg  [5:0]  alu_op,

output reg         mem_wen,

output reg  [2:0]  mem_sel,

output reg  [2:0]  wb_sel,

output reg         mul_valid,

output reg         div_valid,

output reg  [1:0]  mul_op,

output reg  [1:0]  div_op,

output reg  [2:0]  branch_op,

output reg  [1:0]  jump_op,

output reg         shift_imm

);

always @(*) begin

// ---------- 默认值 ----------

ra1       = instr[9:5];    // rj

ra2       = instr[4:0];    // 默认第二源 = rd

reg_we    = 1'b0;

alu_src   = 1'b0;

imm_sel   = 3'd0;

alu_op    = 6'd0;

mem_wen   = 1'b0;

mem_sel   = 3'd0;

wb_sel    = 3'd0;

mul_valid = 1'b0;

div_valid = 1'b0;

mul_op    = 2'd0;

div_op    = 2'd0;

branch_op = 3'd0;

jump_op   = 2'd0;

shift_imm = 1'b0;

// ---------- 3R：算术 / 逻辑 / 寄存器移位（[31:15] 与手册附录 B 核实） ----------

case (instr[31:15])

17'h00020: begin // ADD.W rd,rj,rk

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd0;  wb_sel=3'd0; end

17'h00022: begin // SUB.W

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd1;  wb_sel=3'd0; end

17'h00024: begin // SLT（有符号小于）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd6;  wb_sel=3'd0; end

17'h00025: begin // SLTU（无符号小于）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd7;  wb_sel=3'd0; end

17'h00028: begin // NOR

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd4;  wb_sel=3'd0; end

17'h00029: begin // AND

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd2;  wb_sel=3'd0; end

17'h0002A: begin // OR

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd3;  wb_sel=3'd0; end

17'h0002B: begin // XOR

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd5;  wb_sel=3'd0; end

17'h0002E: begin // SLL.W（寄存器移位：移位量=rk[4:0]）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd8;  shift_imm=1'b0; wb_sel=3'd0; end

17'h0002F: begin // SRL.W

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd9;  shift_imm=1'b0; wb_sel=3'd0; end

17'h00030: begin // SRA.W（算术右移）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; alu_op=6'd10; shift_imm=1'b0; wb_sel=3'd0; end

17'h00038: begin // MUL.W（乘积低 32 位）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; mul_valid=1'b1; mul_op=2'd0; wb_sel=3'd2; end

17'h00039: begin // MULH.W（有符号乘积高 32 位）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; mul_valid=1'b1; mul_op=2'd1; wb_sel=3'd2; end

17'h0003A: begin // MULH.WU（无符号乘积高 32 位）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; mul_valid=1'b1; mul_op=2'd2; wb_sel=3'd2; end

17'h00040: begin // DIV.W（有符号商）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; div_valid=1'b1; div_op=2'd0; wb_sel=3'd3; end

17'h00041: begin // MOD.W（有符号余数）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; div_valid=1'b1; div_op=2'd2; wb_sel=3'd3; end

17'h00042: begin // DIV.WU（无符号商）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; div_valid=1'b1; div_op=2'd1; wb_sel=3'd3; end

17'h00043: begin // MOD.WU（无符号余数）

ra2=instr[14:10]; reg_we=1'b1; div_valid=1'b1; div_op=2'd3; wb_sel=3'd3; end

default: ; // 非 3R，交给下面的编码格式判断

endcase

// ---------- 2RI5：移位立即数（ui5 在 instr[14:10]，移位量直接取字段） ----------

case (instr[31:15])

17'h00081: begin // SLLI.W rd,rj,ui5

reg_we=1'b1; alu_op=6'd8;  shift_imm=1'b1; wb_sel=3'd0; end

17'h00091: begin // SRLI.W

reg_we=1'b1; alu_op=6'd9;  shift_imm=1'b1; wb_sel=3'd0; end

17'h000A1: begin // SRAI.W

reg_we=1'b1; alu_op=6'd10; shift_imm=1'b1; wb_sel=3'd0; end

default: ;

endcase

// ---------- 2RI12：立即数算术 / 逻辑 / 比较 / 访存 ----------

case (instr[31:22])

12'h008: begin // SLTI rd,rj,si12（符号扩展，有符号比较）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd6; wb_sel=3'd0; end

12'h009: begin // SLTUI rd,rj,si12 —— 易错点：立即数仍是符号扩展！

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd7; wb_sel=3'd0; end

12'h00A: begin // ADDI.W rd,rj,si12

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; wb_sel=3'd0; end

12'h00D: begin // ANDI rd,rj,ui12（零扩展，掩码语义）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd2; alu_op=6'd2; wb_sel=3'd0; end

12'h00E: begin // ORI rd,rj,ui12

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd2; alu_op=6'd3; wb_sel=3'd0; end

12'h00F: begin // XORI rd,rj,ui12

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd2; alu_op=6'd5; wb_sel=3'd0; end

12'h0A0: begin // LD.B rd,rj,si12（符号扩展字节）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_sel=3'd0; wb_sel=3'd1; end

12'h0A1: begin // LD.H（符号扩展半字）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_sel=3'd1; wb_sel=3'd1; end

12'h0A2: begin // LD.W

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_sel=3'd2; wb_sel=3'd1; end

12'h0A4: begin // ST.B rd,rj,si12（rd=数据源，地址=rj+si12）

alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_wen=1'b1; mem_sel=3'd5; end

12'h0A5: begin // ST.H

alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_wen=1'b1; mem_sel=3'd6; end

12'h0A6: begin // ST.W

alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_wen=1'b1; mem_sel=3'd7; end

12'h0A8: begin // LD.BU（零扩展字节）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_sel=3'd3; wb_sel=3'd1; end

12'h0A9: begin // LD.HU（零扩展半字）

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd1; alu_op=6'd0; mem_sel=3'd4; wb_sel=3'd1; end

default: ;

endcase

// ---------- 2RI20：LU12I.W / PCADDU12I（si20 符号扩展，ALU 内 <<12） ----------

case (instr[31:25])

7'h0A: begin // LU12I.W rd,si20：rd = si20 << 12

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd3; alu_op=6'd11; wb_sel=3'd0; end

7'h0E: begin // PCADDU12I rd,si20：rd = PC + (si20 << 12)

reg_we=1'b1; alu_src=1'b1; imm_sel=3'd3; alu_op=6'd12; wb_sel=3'd0; end

default: ;

endcase

// ---------- 2RI16 / I26：分支与跳转 ----------

case (instr[31:26])

6'h13: begin // JIRL rd,rj,offs16：rd=PC+4，跳 rj + sext(offs16)<<2

reg_we=1'b1; wb_sel=3'd4; jump_op=2'd3; end

6'h14: begin // B offs26：PC = PC + sext(offs26)<<2

jump_op=2'd1; end

6'h15: begin // BL offs26：PC+4 写 r1（返回地址），PC = PC + sext(offs26)<<2

reg_we=1'b1; wb_sel=3'd4; jump_op=2'd2; end

6'h16: branch_op = 3'd1; // BEQ rj,rd,offs16：rj==rd 跳转

6'h17: branch_op = 3'd2; // BNE

6'h18: branch_op = 3'd3; // BLT（有符号）

6'h19: branch_op = 3'd4; // BGE（有符号）

6'h1A: branch_op = 3'd5; // BLTU（无符号）

6'h1B: branch_op = 3'd6; // BGEU（无符号）

default: ;

endcase

end

endmodule

### 5.2.9 数据通路顶层 cpu_top.v

// ============================================================================

// cpu_top.v —— 单周期 CPU 顶层（数据通路 + 控制 + 存储器）

// ----------------------------------------------------------------------------

// 结构（对应课件《指令处理的数据通路》经典单周期图，LA32R 版）：

//   PC -> IMEM -> 译码(control/imm_ext) -> 寄存器堆 -> ALU/MDU -> DMEM -> 写回

//   PC 更新：pc+4 / 分支目标 pc+sext(offs16)<<2 / 跳转目标（I26 或 JIRL）

// 关键实现口径（DESIGN.md）：

//   - 分支偏移基准 = 本条指令 PC（不是 PC+4）

//   - 分支比较 rj vs rd（2RI16 汇编格式：BEQ rj, rd, offs16）

//   - JIRL 目标 = GR[rj] + sext(offs16)<<2，PC+4 写 rd

//   - BL 把 PC+4 写 r1

//   - 寄存器堆 2 读 1 写 + 同拍旁路（模块内）

//   - IMEM/DMEM 用分布式 RAM（异步读，单周期时序要求）

//   - 访存地址高 4 位 == 0xD 时路由 MMIO（外设）

// ============================================================================

module cpu_top (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

// ---- 观测端口（仿真/调试用；上板顶层悬空不接） ----

output wire [31:0] pc_out,     // 当前 PC

output wire        reg_we,     // 寄存器写使能（观测）

output wire [4:0]  reg_wa,     // 寄存器写地址（观测）

output wire [31:0] reg_wd,     // 寄存器写数据（观测）

// ---- MMIO 接口（上板顶层例化外设寄存器） ----

output wire        mmio_wr,

output wire [31:0] mmio_addr,

output wire [31:0] mmio_wdata,

output wire [2:0]  mmio_sel,

input  wire [31:0] mmio_rdata

);

// ================= 内部连线 =================

wire [31:0] pc, next_pc;

wire [31:0] instr;

wire [31:0] rd1, rd2;                 // 寄存器堆读数据

wire [31:0] imm_out;                  // 扩展后立即数

wire [31:0] alu_res;                  // ALU 结果

wire [31:0] mul_res, div_res;         // 乘除结果

wire [31:0] mem_rdata;                // 访存读数据（含 MMIO）

wire [31:0] pc_plus4 = pc + 32'd4;

// 控制信号

wire [4:0]  ra1, ra2, wa;

wire        alu_src;

wire [2:0]  imm_sel;

wire [5:0]  alu_op;

wire        mem_wen;

wire [2:0]  mem_sel;

wire [2:0]  wb_sel;

wire        mul_valid, div_valid;

wire [1:0]  mul_op, div_op;

wire [2:0]  branch_op;

wire [1:0]  jump_op;

wire        shift_imm;

wire        mmio_sel_flag;   // 访存地址是否落在 MMIO 段

reg         branch_taken;

wire        jump_active;

// ================= 模块例化 =================

// PC：单周期恒使能

pc u_pc (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(1'b1), .next_pc(next_pc), .pc(pc));

// 指令存储器：地址取 pc[11:2]，把 0x1C000000 起始空间映射到 RAM 0 地址

imem u_imem (.addr(pc[11:2]), .instr(instr));

// 译码

control u_control (

.instr(instr), .ra1(ra1), .ra2(ra2), .reg_we(reg_we), .alu_src(alu_src),

.imm_sel(imm_sel), .alu_op(alu_op), .mem_wen(mem_wen), .mem_sel(mem_sel),

.wb_sel(wb_sel), .mul_valid(mul_valid), .div_valid(div_valid),

.mul_op(mul_op), .div_op(div_op), .branch_op(branch_op),

.jump_op(jump_op), .shift_imm(shift_imm)

);

// 寄存器堆（2 读 1 写 + 同拍旁路）

regfile u_regfile (.clk(clk), .we(reg_we), .ra1(ra1), .ra2(ra2),

.wa(wa), .wd(reg_wd), .rd1(rd1), .rd2(rd2));

// 立即数扩展

imm_ext u_imm (.instr(instr), .imm_sel(imm_sel), .imm_out(imm_out));

// ALU：A=rd1(rj)，B=立即数或 rd2(rk)；移位量按 shift_imm 选择

wire [4:0] shamt = shift_imm ? instr[14:10] : rd2[4:0];

alu u_alu (.a(rd1), .b(alu_src ? imm_out : rd2), .pc(pc), .shamt(shamt),

.alu_op(alu_op), .result(alu_res));

// 组合乘除单元

mdu u_mdu (.a(rd1), .b(rd2), .mul_op(mul_op), .div_op(div_op),

.mul_valid(mul_valid), .div_valid(div_valid),

.mul_res(mul_res), .div_res(div_res));

// 数据存储器 + MMIO 译码（地址高 4 位 == 0xD）

assign mmio_sel_flag = (alu_res[31:28] == 4'hD);

dmem u_dmem (.clk(clk), .addr(alu_res), .wdata(rd2), .mem_wen(mem_wen),

.mem_sel(mem_sel), .mmio_sel(mmio_sel_flag), .mmio_rdata(mmio_rdata),

.rdata(mem_rdata), .mmio_wr(mmio_wr), .mmio_addr(mmio_addr),

.mmio_wdata(mmio_wdata), .mmio_sel_out(mmio_sel));

// ================= 分支 / 跳转 / 下一 PC =================

wire [15:0] offs16 = instr[25:10];   // 2RI16 偏移

wire [25:0] offs26 = instr[25:0];    // I26 偏移

// 分支目标：pc + sext(offs16) << 2（基准 = 本条指令 PC，不是 PC+4！）

wire [31:0] branch_target = pc + {{14{offs16[15]}}, offs16, 2'b00};

// 无条件跳转目标：I26 目标 = PC + sext(offs26)<<2；JIRL 目标 = GR[rj] + sext(offs16)<<2

wire [31:0] jump_target_i26  = pc  + {{4{offs26[25]}}, offs26, 2'b00};

wire [31:0] jump_target_jirl = rd1 + {{14{offs16[15]}}, offs16, 2'b00};

// 分支比较（rj vs rd；有符号/无符号两套）

wire beq_t  = (rd1 == rd2);

wire bne_t  = (rd1 != rd2);

wire blt_t  = ($signed(rd1) <  $signed(rd2));

wire bge_t  = ($signed(rd1) >= $signed(rd2));

wire bltu_t = (rd1 < rd2);

wire bgeu_t = (rd1 >= rd2);

always @(*) begin

case (branch_op)

3'd1: branch_taken = beq_t;

3'd2: branch_taken = bne_t;

3'd3: branch_taken = blt_t;

3'd4: branch_taken = bge_t;

3'd5: branch_taken = bltu_t;

3'd6: branch_taken = bgeu_t;

default: branch_taken = 1'b0;

endcase

end

assign jump_active = (jump_op != 2'd0);

assign next_pc = jump_active ? (jump_op == 2'd3 ? jump_target_jirl : jump_target_i26)

: (branch_taken ? branch_target : pc_plus4);

// ================= 写回 =================

// 写回数据源：ALU / 访存 / 乘法 / 除法 / PC+4（BL、JIRL）

reg [31:0] wb_data;

always @(*) begin

case (wb_sel)

3'd1: wb_data = mem_rdata;

3'd2: wb_data = mul_res;

3'd3: wb_data = div_res;

3'd4: wb_data = pc_plus4;   // BL / JIRL 的链接值

default: wb_data = alu_res;

endcase

end

// 写回地址：BL 隐含写 r1（返回地址寄存器），其余指令写 rd

assign wa = (jump_op == 2'd2) ? 5'd1 : instr[4:0];

// 观测输出

assign pc_out = pc;

assign reg_wa = wa;

assign reg_wd = wb_data;

endmodule

### 5.2.10 上板顶层 cpu_board.v

// ============================================================================

// cpu_board.v —— 上板顶层（EGO1）：CPU + MMIO 外设寄存器 + 引脚

// ----------------------------------------------------------------------------

// 端口与引脚对应（XDC 约束见 constraints/cpu.xdc）：

//   sys_clk_in    P17  100 MHz 晶振

//   sys_rst_n     P15  复位按键（极性待上板实测，先按低有效；若相反改一行取反）

//   led_pin[15:0]      16 个 LED（高电平点亮）

//   seg_cs_pin / seg_data_0_pin / seg_data_1_pin  数码管（共阴、位选段选高有效）

//   sw_pin[7:0] / dip_pin[7:0] / btn_pin[4:0]     拨码开关与按键

// MMIO 映射（DESIGN.md §4.2）：

//   0xD0000000 W led[15:0]        0xD0000004 W seg_data0[7:0]

//   0xD0000008 W seg_data1[7:0]   0xD000000C W seg_cs[7:0]

//   0xD0000010 R {dip_pin,sw_pin} 0xD0000014 R btn_pin[4:0]

// ============================================================================

module cpu_board (

input  wire        sys_clk_in,

input  wire        sys_rst_n,

output wire [15:0] led_pin,

output wire [7:0]  seg_cs_pin,

output wire [7:0]  seg_data_0_pin,

output wire [7:0]  seg_data_1_pin,

input  wire [7:0]  sw_pin,

input  wire [7:0]  dip_pin,

input  wire [4:0]  btn_pin

);

// ---- 可配置分频器 ----

// 单周期 CPU 的组合除法器路径延迟约 570 ns（综合时序实测），无法在 100 MHz

// 下收敛。因此上板时钟可配置：

//   CLK_DIV = 1   -> 100 MHz 直连（跑不含除法的演示程序）

//   CLK_DIV = N   -> 100/N MHz（跑含 MUL/DIV 的全指令自检程序，如 N=100 -> 1 MHz）

parameter CLK_DIV = 1;

reg [15:0] clk_cnt;

reg        cpu_clk;

always @(posedge sys_clk_in) begin

if (CLK_DIV == 1) begin

clk_cnt <= 16'd0;

cpu_clk  <= 1'b1;          // 直连（恒高，下面用 sys_clk_in）

end else begin

if (clk_cnt == CLK_DIV[15:0] - 16'd1) begin

clk_cnt <= 16'd0;

cpu_clk  <= ~cpu_clk;   // 二分频：周期 = 2*CLK_DIV 个 100MHz 周期

end else begin

clk_cnt <= clk_cnt + 16'd1;

end

end

end

// 实际驱动 CPU 的时钟：分频模式下用 cpu_clk，直连模式用 sys_clk_in

wire cpu_clk_out = (CLK_DIV == 1) ? sys_clk_in : cpu_clk;

// ---- 复位同步：输入引脚先过两级同步器，内部统一同步复位 ----

reg rst_n_s1, rst_n_s2;

always @(posedge cpu_clk_out) begin

rst_n_s1 <= sys_rst_n;      // 按键极性待实测：若按下为高电平，改为 ~sys_rst_n

rst_n_s2 <= rst_n_s1;

end

wire rst_n = rst_n_s2;

// ---- MMIO 接口 ----

wire        mmio_wr;

wire [31:0] mmio_addr;

wire [31:0] mmio_wdata;

wire [2:0]  mmio_sel;

wire [31:0] mmio_rdata;

// ---- 外设寄存器 ----

reg [15:0] led_r;

reg [7:0]  seg0_r, seg1_r, segcs_r;

always @(posedge cpu_clk_out) begin

if (!rst_n) begin

led_r   <= 16'd0;

seg0_r  <= 8'd0;

seg1_r  <= 8'd0;

segcs_r <= 8'd0;

end else if (mmio_wr) begin

// 按地址低 5 位译码（0xD0000000 / 04 / 08 / 0C）

case (mmio_addr[4:2])

3'd0: led_r   <= mmio_wdata[15:0];   // 0xD0000000：LED

3'd1: seg0_r  <= mmio_wdata[7:0];    // 0xD0000004：数码管 0 段选

3'd2: seg1_r  <= mmio_wdata[7:0];    // 0xD0000008：数码管 1 段选

3'd3: segcs_r <= mmio_wdata[7:0];    // 0xD000000C：数码管位选

default: ;

endcase

end

end

// ---- MMIO 读译码 ----

assign mmio_rdata = (mmio_addr[4:2] == 3'd4) ? {dip_pin, sw_pin} :   // 0xD0000010：拨码开关

(mmio_addr[4:2] == 3'd5) ? {27'd0, btn_pin} :    // 0xD0000014：按键

32'd0;

// ---- CPU 例化（观测端口悬空） ----

cpu_top u_cpu (

.clk(cpu_clk_out), .rst_n(rst_n),

.pc_out(), .reg_we(), .reg_wa(), .reg_wd(),

.mmio_wr(mmio_wr), .mmio_addr(mmio_addr), .mmio_wdata(mmio_wdata),

.mmio_sel(mmio_sel), .mmio_rdata(mmio_rdata)

);

// ---- 引脚输出 ----

assign led_pin        = led_r;

assign seg_cs_pin     = segcs_r;

assign seg_data_0_pin = seg0_r;

assign seg_data_1_pin = seg1_r;

endmodule

### 5.2.11 引脚约束 constraints/cpu.xdc

# ============================================================================

# cpu.xdc —— 单周期 CPU 上板约束（EGO1 / xc7a35tcsg324-1）

# 从依元素官方 ego1.xdc 裁剪，只保留 CPU 顶层实际用到的端口。

# 注意：XDC 是 Tcl 语法，注释符是 #（官方文件里的 // 注释已统一替换）。

# ============================================================================

# ---- 时钟 / 复位 ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN P17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk_in]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]

# ---- 16 个 LED（高电平点亮） ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN F6  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN G4  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN G3  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J4  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H4  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J3  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J2  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K2  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[7]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K1  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[8]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H6  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[9]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H5  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[10]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J5  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[11]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K6  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[12]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN L1  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[13]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN M1  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[14]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K3  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[15]}]

# ---- 数码管（共阴；位选与段选均高有效） ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN G2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN C2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN C1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN G1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN F1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN E1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN G6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[7]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN B4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN A4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN A3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN B1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN A1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN B3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN B2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN D5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[7]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN D4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN D3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN F4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN F3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN E2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN D2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[7]}]

# ---- 8 位拨码开关 ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN P5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN M4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN N4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[7]}]

# ---- 8 位 DIP 拨码 ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN U3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN U2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN V2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN V5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN V4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN T3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN T5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[7]}]

# ---- 5 个按键（默认低，按下高） ----

set_property -dict {PACKAGE_PIN R11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN V1  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN U4  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[4]}]

# ---- 时钟约束：100 MHz ----

create_clock -period 10.000 -name sys_clk [get_ports sys_clk_in]

### 5.2.12 综合脚本 build_cpu.tcl

# ============================================================================

# build_cpu.tcl —— 单周期 CPU 综合验证脚本（Vivado 2019.1 batch 模式）

# 用法：vivado -mode batch -source build_cpu.tcl

# 输出：synth_cpu.rpt（资源与时序报告），用于指导书“上板验证”章节引用

# ============================================================================

set top cpu_board

read_verilog pc.v imem.v regfile.v alu.v mdu.v dmem.v imm_ext.v control.v cpu_top.v cpu_board.v

read_xdc constraints/cpu.xdc

synth_design -top $top -part xc7a35tcsg324-1

# 布线布局前先看综合后时序与资源

report_utilization -file synth_cpu_util.rpt

report_timing_summary -file synth_cpu_timing.rpt

puts "SYNTH_OK"

### 5.2.13 测试平台 sim/tb_cpu.v

// ============================================================================

// tb_cpu.v —— 单周期 CPU 顶层测试平台

// ----------------------------------------------------------------------------

// 流程：

//   1. 复位拉低若干拍，再拉高（同步复位，CPU 从 0x1C000000 开始取指）

//   2. 每拍监测写回事件：$display 打印 (PC, 目的寄存器, 写回值)

//   3. 跑满 N 拍后，层次引用读出寄存器堆终值并打印，供与期望表比对

// 期望（test_prog.hex，地址 0x1C000000 起）：

//   r1=0x1C000048 r2=3 r3=13 r4=7 r5=10 r6=0x10A r7=40 r8=30

//   r9=3 r10=1 r11=5 r12=13 r13=9 r14=0x1C000058，Mem[4]=13

// ============================================================================

`timescale 1ns/1ps

module tb_cpu;

reg        clk = 1'b0;

reg        rst_n = 1'b0;

wire [31:0] pc_out;

wire        reg_we;

wire [4:0]  reg_wa;

wire [31:0] reg_wd;

// ---- CPU 例化（MMIO 悬空，仿真用不到外设） ----

cpu_top u_cpu (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.pc_out(pc_out), .reg_we(reg_we), .reg_wa(reg_wa), .reg_wd(reg_wd),

.mmio_wr(), .mmio_addr(), .mmio_wdata(), .mmio_sel(),

.mmio_rdata(32'd0)

);

always #5 clk = ~clk;   // 100 MHz 时钟

integer i;

// ---- 写回事件监测 ----

always @(posedge clk) begin

if (reg_we && reg_wa != 5'd0)

$display("[%0t] PC=%h  WR r%-2d = %h", $time, pc_out, reg_wa, reg_wd);

end

initial begin

// 复位：同步复位，低有效

rst_n = 1'b0;

#20 rst_n = 1'b1;

// 跑 60 个周期（程序约 25 拍到达 halt 自循环，余量充足）

for (i = 0; i < 60; i = i + 1) @(posedge clk);

// 终值检查（层次引用寄存器堆）

$display("========== FINAL REGISTERS ==========");

for (i = 0; i < 32; i = i + 1)

$display("r%-2d = %h", i, u_cpu.u_regfile.regs[i]);

$display("Mem[4] = %h", u_cpu.u_dmem.mem[1]);   // 地址 4 -> 索引 1

$display("========== SIM DONE ==========");

$finish;

end

endmodule

### 5.2.14 测试程序 sim/test_prog.hex

02802801

02800C02

00100823

00110824

037FFC25

03840026

00408827

001C0828

00200829

0020882A

58000821

02800400

0280140B

50000002

02800400

29801003

2880100C

54000003

50000004

02800400

0280240D

4C00002E

50000000

## 5.3 步骤三：仿真验证（图形化）

### 5.3.1 添加仿真源文件

在已创建的 Vivado 工程中把测试平台加入仿真源：

Flow Navigator 点 Add Sources（或菜单 File → Add Sources），选 Add or create simulation sources → Next；

点 Add Files，选择 C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\single_cycle\sim\tb_cpu.v，确认 File type 为 Simulation，Finish。

### 5.3.2 复制测试程序到仿真运行目录

tb_cpu.v 例化的 imem 用相对路径读取 test_prog.hex，而 GUI 仿真的运行目录是 <工程目录>\.sim\sim_1\behav\xsim。仿真前先把测试程序复制到该目录：

copy C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\single_cycle\test_prog.hex C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\cpu_single_vivado\.sim\sim_1\behav\xsim\

（该目录在首次启动仿真时创建；若启动后报错 Unable to open test_prog.hex，复制后重新 Run Simulation 即可。）

### 5.3.3 设置顶层并运行仿真

在 Sources 面板展开 Simulation Sources，右键 tb_cpu → Set as Top；

Flow Navigator 点 Run Simulation → Run Behavioral Simulation，Vivado 启动波形窗口并运行到仿真结束（$finish 于 615 ns）；

在窗口下方 Tcl Console 查看 tb_cpu.v 打印的寄存器写回事件与终值转储（与 5.3.4 实测输出一致）。

### 5.3.4 仿真结果与期望值比对

test_prog.hex 共 23 条手写机器码，覆盖：立即数运算（ADDI.W/ANDI/ORI/SLLI.W）、寄存器运算（ADD.W/SUB.W）、乘除（MUL.W/DIV.W/MOD.W）、条件分支（BEQ）、无条件跳转（B/BL/JIRL 子程序调用与返回）、访存（ST.W/LD.W）。机器码与指令对照见附录 A。

仿真期望结果如下表（本机实测值与期望完全一致）：

| 寄存器 | 期望值 | 实测值 | 验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| r1 | 0x1C000048 | 0x1C000048 | BL 写返回地址（PC+4） |
| r2 | 3 | 3 | ADDI.W |
| r3 | 13 | 13 | ADD.W |
| r4 | 7 | 7 | SUB.W |
| r5 | 10 | 10 | ANDI（掩码） |
| r6 | 0x10A | 0x10A | ORI（零扩展立即数） |
| r7 | 40（0x28） | 0x28 | SLLI.W |
| r8 | 30（0x1E） | 0x1E | MUL.W（低 32 位） |
| r9 | 3 | 3 | DIV.W |
| r10 | 1 | 1 | MOD.W |
| r11 | 5 | 5 | BEQ 分支跳过指令 |
| r12 | 13 | 13 | ST.W/LD.W 访存 |
| r13 | 9 | 9 | BL 调子程序 |
| r14 | 0x1C000058 | 0x1C000058 | JIRL 写 PC+4 并返回 |
| Mem[4] | 13 | 13 | ST.W 写入的数据 |
| r0 | 0 | 0 | 零寄存器恒 0 |

表 5-1 仿真期望值与实测值对照

本机 xsim 实测输出（节选）如下：

[15000] PC=1c000000  WR r 1 = 0000000a

[35000] PC=1c000004  WR r 2 = 00000003

[45000] PC=1c000008  WR r 3 = 0000000d

[95000] PC=1c00001c  WR r 8 = 0000001e

[115000] PC=1c000024  WR r10 = 00000001

[135000] PC=1c000030  WR r11 = 00000005

[165000] PC=1c000040  WR r12 = 0000000d

[175000] PC=1c000044  WR r 1 = 1c000048

[195000] PC=1c000054  WR r14 = 1c000058

========== FINAL REGISTERS ==========

r 0 = 00000000 ... r 1 = 1c000048 ... r14 = 1c000058

Mem[4] = 0000000d

========== SIM DONE ==========

观察写回事件序列可确认控制流正确：PC 从 0x1C000024 直接跳到 0x1C000030（BEQ 跳过一条指令）、0x1C000044 处 BL 把 PC+4 写入 r1 后跳到 0x1C000050、0x1C000054 处 JIRL 写 r14 后回到 r1 指向的返回点。

### 5.3.5 备选：命令行仿真（xvlog / xelab / xsim）

不使用 GUI 时，可在源码工程目录下用 Vivado 命令行仿真器复现同一结果：

cd C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\single_cycle

"C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\xvlog.bat" pc.v imem.v regfile.v alu.v mdu.v dmem.v imm_ext.v control.v cpu_top.v cpu_board.v sim\tb_cpu.v

"C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\xelab.bat" tb_cpu -s tb_snap -timescale 1ns/1ps -debug typical

"C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\xsim.bat" tb_snap -runall

xvlog 完成语法分析与编译（0 error 即通过），xelab 完成详细化生成仿真快照 tb_snap，xsim 运行仿真。仿真器在每个时钟沿打印寄存器写回事件，仿真结束后打印 32 个寄存器的终值与 Mem[4]，输出与 GUI 仿真一致。

## 5.4 步骤四：综合与实现（图形化）

### 5.4.1 新建或打开 Vivado 工程

若尚未建立图形化工程，按以下步骤新建（工程名与位置按本指导书统一为 cpu_single_vivado）：

Quick Start 点 Create Project → Next；Project Name 填 cpu_single_vivado，Location 选 C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计，勾选 Create project subdirectory，Next；

Project Type 选 RTL Project，不勾选 Do not specify sources at this time，Next；

Add Sources 点 Add Files，添加 single_cycle 目录下 10 个 RTL 文件（pc.v、imem.v、regfile.v、alu.v、mdu.v、dmem.v、imm_ext.v、control.v、cpu_top.v、cpu_board.v），Next；

Add Constraints 点 Add Files，添加 constraints\cpu.xdc，Next；

Default Part 搜索并选择 xc7a35tcsg324-1（EGO1 开发板芯片），Finish。

已建工程（如本机 cpu_single_vivado）直接 Quick Start → Open Project → 选择 cpu_single_vivado.xpr。

### 5.4.2 设置顶层并综合

Sources 面板右键 cpu_board.v → Set as Top（顶层必须是 cpu_board，不是 cpu_top）；

综合前把测试程序复制到综合运行目录 <工程目录>\cpu_single_vivado.runs\synth_1（该目录在首次综合时创建；若综合报错 Unable to open test_prog.hex，复制后重新综合即可）：

Flow Navigator 点 Run Synthesis，等待综合完成（0 error 即成功），弹窗选 OK 关闭。

copy C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\single_cycle\test_prog.hex C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\cpu_single_vivado.runs\synth_1\

### 5.4.3 查看资源与时序报告

综合完成后可查看报告：菜单 Reports → Report Utilization 查看资源占用；Reports → Report Timing Summary 查看时序（或在 Flow Navigator 的 Synthesis 下点 Open Synthesized Design 后查看）。本机实测结果如下：

| 资源 | 用量 | 可用 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 4507 | 20800 | 21.67% |
| Slice Registers（FF） | 74 | 41600 | 0.18% |
| Block RAM Tile | 0 | 50 | 0.00%（单周期用分布式 RAM） |
| DSP48E1 | 3 | 90 | 3.33%（乘法器映射 DSP） |
| Bonded IOB | 63 | 210 | 30.00% |

表 5-2 综合资源利用率（synth_cpu_util.rpt 实测）

时序结果：100 MHz（10 ns）约束下 WNS = -558.061 ns，不满足。原因分析：组合除法器（mdu.v 中 a/b 的组合逻辑）在 Artix-7 上被推断为深串联迭代阵列，路径延迟约 570 ns，远超 10 ns 时钟周期。这是单周期 CPU 采用组合除法的固有代价，不影响功能正确性（仿真已全绿），流水线阶段将改为多周期 MDU（DESIGN.md 阶段 2 规划）。

工程处理方案（已内置于 cpu_board.v）：上板时钟可配置分频。CLK_DIV=1 时 100 MHz 直连（跑不含除法的演示程序）；CLK_DIV=N 时用计数器二分频得到 100/N MHz（如 N=100 → 1 MHz，跑含 MUL/DIV 的全指令自检程序）。综合时序结论：100 MHz 下不含除法路径的电路满足时序，低速时钟下全部指令可稳定运行。

### 5.4.4 实现与生成比特流

Flow Navigator 点 Run Implementation，等待实现完成（0 error 即成功），弹窗 OK；

Flow Navigator 点 Generate Bitstream，等待生成完成；

生成的比特流文件为 <工程目录>\cpu_single_vivado.runs\impl_1\cpu_board.bit，供 5.5 上板下载。

### 5.4.5 备选：命令行批处理综合

不使用 GUI 时，可在源码工程目录下以 batch 模式运行综合脚本（顶层为 cpu_board）：

cd C:\Users\wuyon\Downloads\硬件综合设计\single_cycle

"C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\vivado.bat" -mode batch -source build_cpu.tcl

脚本完成 read_verilog → read_xdc → synth_design → report_utilization → report_timing_summary，结果写入 synth_cpu_util.rpt 与 synth_cpu_timing.rpt，与 5.4.3 数据一致。

## 5.5 步骤五：上板验证（EGO1，图形化）

上板验证按“打开工程 → 连接板卡下载 → 复位极性调试 → 功能现象检查”四步进行，全部在 Vivado GUI 中完成。

### 5.5.1 打开工程并连接板卡

用 USB 线连接 EGO1 的 JTAG 口与电脑，确认板上模式开关/跳线置于 JTAG 下载模式（见 EGO1 手册）；

Vivado 菜单 File → Open Project → 选择 cpu_single_vivado.xpr，打开已完成实现与比特流生成的工程；

Flow Navigator 点 Open Hardware Manager → Open Target → Auto Connect，识别到 xc7a35t 器件即连接成功。

### 5.5.2 下载比特流

Hardware Manager 中点击 Program Device → 选择比特流 cpu_single_vivado.runs\impl_1\cpu_board.bit → Program；

下载成功后器件状态显示已编程，程序自 0x1C000000 开始执行。

### 5.5.3 复位极性调试

复位按键接 P15，本设计按低有效（按下复位）编写。若实测复位行为相反（上电不复位、按下后仍运行等），将 cpu_board.v 中复位同步器输入改为 ~sys_rst_n（一行取反），重新执行 5.4 综合实现并生成比特流，再按 5.5.2 重新下载即可。

### 5.5.4 功能现象检查

默认比特流内置 test_prog.hex（冒烟测试），上电后程序执行约 25 拍即进入 B 自循环，此时可观察：

| 检查项 | 预期现象 | 对应验证 |
| --- | --- | --- |
| 程序正常执行 | 运行期间无死机、LED 无异常闪烁 | 控制流正确 |
| MMIO 写外设 | 可在 test_prog 中追加 ST.W 到 0xD0000000 观察 LED 点亮、到 0xD0000004/08/0C 观察数码管显示 | MMIO 通路 |
| 扩展演示程序 | 编写含按键/拨码读回（0xD0000010/14）的演示程序，按键改变 LED/数码管内容 | 输入外设通路 |
| 全指令自检（含乘除） | 将 cpu_board.v 的 CLK_DIV 改为 100（1 MHz），下载含 MUL/DIV 的自检程序，LED 全亮或数码管显示 PASS | 乘除单元上板验证 |

表 5-3 上板现象检查表

若上板后无任何现象，按“时钟/复位 → 下载链路 → 程序装载 → MMIO”顺序排查：先用板上 LED 灯测试（led_blink）确认下载链路正常；再用 JTAG 回读确认 bitstream 版本；最后确认 test_prog.hex 与 imem 装载一致。

# 6 验收标准与思考题

## 6.1 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| RTL 编译 | GUI 综合或 xvlog 编译：10 个模块 + 测试平台 0 error 通过 |
| 功能仿真 | xsim 实测 16 项寄存器/存储终值与表 5-1 期望值完全一致 |
| 综合 | synth_design 0 error，资源利用率合理（LUT<30%，无 latch） |
| 上板 | bitstream 下载成功，复位极性正确，演示/自检程序现象符合预期 |
| 文档 | 实现代码、步骤、环境说明齐全，可独立复现 |

表 6-1 验收标准

## 6.2 思考题

单周期 CPU 为什么必须使用异步读的分布式 RAM？若改用同步读 BRAM，一个周期内还能不能完成访存？

分支偏移的基准为什么是本条指令 PC 而不是 PC+4？写程序时如何根据目标地址反推 offs16 字段？

SLTI 与 SLTUI 的立即数都是符号扩展，但 ANDI/ORI/XORI 是零扩展，为什么？请结合指令语义说明。

组合除法器为什么成为时序关键路径？流水线阶段改用多周期 MDU 后，主频能提高多少、代价是什么？

寄存器堆的“写穿透旁路”解决了什么问题？请构造一条必须依赖该旁路的相邻指令序列。

MMIO 段与 DMEM 段如何区分？若外设写地址落在 0xD0000000 段，DMEM 的 RAM 会不会被误写？

# 附录 A  test_prog.hex 机器码与指令对照

测试程序共 23 条指令，按地址 0x1C000000 + 4×n 顺序排列（n 从 0 起）。各条汇编、机器码与跳转目标如下：

| 序号 | 地址 | 机器码 | 汇编 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x1C000000 | 02802801 | ADDI.W r1, r0, 10 | r1 = 10 |
| 1 | 0x1C000004 | 02800C02 | ADDI.W r2, r0, 3 | r2 = 3 |
| 2 | 0x1C000008 | 00100823 | ADD.W r3, r1, r2 | r3 = 13 |
| 3 | 0x1C00000C | 00110824 | SUB.W r4, r1, r2 | r4 = 7 |
| 4 | 0x1C000010 | 037FFC25 | ANDI r5, r1, 0xFFF | r5 = 10（掩码） |
| 5 | 0x1C000014 | 03840026 | ORI r6, r1, 0x100 | r6 = 0x10A |
| 6 | 0x1C000018 | 00408827 | SLLI.W r7, r1, 2 | r7 = 40 |
| 7 | 0x1C00001C | 001C0828 | MUL.W r8, r1, r2 | r8 = 30 |
| 8 | 0x1C000020 | 00200829 | DIV.W r9, r1, r2 | r9 = 3 |
| 9 | 0x1C000024 | 0020882A | MOD.W r10, r1, r2 | r10 = 1 |
| 10 | 0x1C000028 | 58000821 | BEQ r1, r1, 2 | 成立，跳到序号 12 |
| 11 | 0x1C00002C | 02800400 | ADDI.W r0, r0, 1 | 应被跳过 |
| 12 | 0x1C000030 | 0280140B | ADDI.W r11, r0, 5 | r11 = 5 |
| 13 | 0x1C000034 | 50000002 | B 2 | 跳到序号 15 |
| 14 | 0x1C000038 | 02800400 | ADDI.W r0, r0, 1 | 应被跳过 |
| 15 | 0x1C00003C | 29801003 | ST.W r3, r0, 4 | Mem[4] = 13 |
| 16 | 0x1C000040 | 2880100C | LD.W r12, r0, 4 | r12 = 13 |
| 17 | 0x1C000044 | 54000003 | BL 3 | r1 = 0x1C000048，跳到序号 20 |
| 18 | 0x1C000048 | 50000004 | B 4 | 返回后执行，跳到序号 22（halt） |
| 19 | 0x1C00004C | 02800400 | ADDI.W r0, r0, 1 | 填充（不可达） |
| 20 | 0x1C000050 | 0280240D | ADDI.W r13, r0, 9 | r13 = 9（子程序体） |
| 21 | 0x1C000054 | 4C00002E | JIRL r14, r1, 0 | r14 = 0x1C000058，跳回 r1（序号 18） |
| 22 | 0x1C000058 | 50000000 | B 0（自循环） | 停机 |

表 A-1 test_prog.hex 指令对照表

# 附录 B  仿真期望寄存器终值表

仿真结束（$finish 于 615 ns）时寄存器堆与数据存储器的最终状态，供比对（16 项全部命中）见 5.3 表 5-1；此处给出完整 32 个寄存器实测转储：

r 0  = 00000000   r 1  = 1c000048   r 2  = 00000003   r 3  = 0000000d

r 4  = 00000007   r 5  = 0000000a   r 6  = 0000010a   r 7  = 00000028

r 8  = 0000001e   r 9  = 00000003   r10  = 00000001   r11  = 00000005

r12  = 0000000d   r13  = 00000009   r14  = 1c000058   r15  = 00000000

r16  = 00000000   r17  = 00000000   r18  = 00000000   r19  = 00000000

r20  = 00000000   r21  = 00000000   r22  = 00000000   r23  = 00000000

r24  = 00000000   r25  = 00000000   r26  = 00000000   r27  = 00000000

r28  = 00000000   r29  = 00000000   r30  = 00000000   r31  = 00000000

Mem[4] = 0000000d

# 参考文献

[1] 龙芯中科：《LoongArch 32 位精简指令集（LA32R）参考手册 V1.03》，2021 年。本地副本：word_task/refs/LA32R_ref.pdf；在线：https://soc.ustc.edu.cn/COD/lab1/src/LA32R_ref.pdf

[2] 《单周期/流水线 LoongArch CPU 设计方案》（DESIGN.md），2026-10-13 定稿，本实验唯一设计依据。

[3] 依元素科技：《EGO1 开发板用户手册》及官方引脚约束 ego1.xdc。

[4] 《计算机组成原理 4 次课内实验》实验四：单周期 CPU 中指令控制器的设计和仿真下载（本指导书体例参考）。