系统硬件综合设计课题

课程简介：基于先修课程，根据系统设计的思想，使用Verilog HDL语言完成一款基于LoongArch、ARM、RISC-V或MIPS32等精简指令集架构的多周期流水线CPU的设计，并将设计的CPU下载至FPGA芯片上，在开发板上可以运行测试程序。设计难度为递进式，所有学生必须至少完成一个单周期CPU的设计工作。该课程设计贯穿了数字逻辑、计算机组成原理、计算机体系结构课程，实现从逻辑门至完整CPU处理器的设计。

学 分：1.5学分（计算机专业、智科专业）、1学分（信安专业）

总学时：36课时（计算机专业、智科专业）、24课时（信安专业）

前导课程：数字逻辑、计算机组成原理、计算机体系结构

指导老师：陈田、李建华、刘军、丁贤庆、杨毅、阙夏

检查和验收：中期检查时间：11月初；

终期验收时间：合肥校区14至15周，宣城校区16至17周

题目要求及评分等级：

1.设计一个基于精简指令集架构的32位流水线CPU，指令集选择优先考虑ARM和LoongArch指令集。支持不少于30条的多类指令，其中必须包含乘法指令和除法指令。乘除法功能单元可以采用多周期实现，但需说明其时序、握手方式和流水线停顿策略。能够正确处理指令执行过程中的数据冒险、控制冒险和结构冒险；能够采取一定的策略提高CPU的性能。能够设计一种接口完成相应的外设功能（接口设计可选）。所设计的结构可以下载至FPGA芯片上，并在开发板上可以运行自己设计的测试程序并验证所有设计的指令。（优）

2.设计一个基于精简指令集架构的32位流水线CPU，指令集选择优先考虑ARM和LoongArch指令集。支持不少于25条的多类指令，能够正确处理指令执行过程中的数据冒险、控制冒险和结构冒险。设计中至少包含Cache或中断等一种结构的优化机制，并实现至少一种可量化的性能优化策略。在EDA软件中完成设计、仿真与验证，编写的测试程序能覆盖全部指令和关键结构。（优）

3.基于FPGA动态部分重构的可重构精简指令集CPU设计——支持运行时算法模块在线加载与CPU微架构动态切换。（优）

在其他课题中，FPGA采用“设计—编译—生成完整比特流—整体加载”的一次性固化模式，本课题不同于其他课题的技术核心在于采用动态部分重构（Dynamic Partial Reconfiguration，DPR）技术，在FPGA运行期间仅更新指定可重构区域，实现芯片的在线部分更新，从而支持硬件功能的动态加载、替换和切换。本课题要求设计并实现可重构RISC处理器系统。系统在片上划分为静态分区和多个可重构分区。静态分区在系统运行期间持续工作，可重构分区可在运行期间通过部分比特流单独更新，而静态区和其他可重构分区保持运行。本课题使用支持动态部分重构的FPGA器件和EDA工具，完成静态分区、可重构分区、部分比特流生成和在线配置触发。触发方式可采用ICAP、PCAP或外部控制器。静态区可以包含时钟复位、存储器、总线、外设、重配置控制器以及必要的状态保存单元。可重构区可包含CPU数据通路、流水线控制、乘法器、除法器或其他算法模块。各分区接口应固定、清晰，便于在线替换。在设计一个精简指令集CPU时，可采用单周期或流水线结构。若实现单周期与流水线CPU在线切换，应保证两者具有统一的接口，并将PC、通用寄存器等架构状态放在静态区或实现保存/恢复机制。

最终效果可选择以下一种或多种：

（1）运行中在单周期CPU与流水线CPU配置之间动态切换；

（2）运行中动态加入乘法器、除法器或其他算法加速模块；

（3）运行中动态替换某个功能模块，而CPU和静态区继续运行；

（4）其他能体现“局部在线更新、其余部分持续运行”的CPU相关功能切换。

验收标准如下：

（1）至少一个可重构分区在系统运行期间完成在线局部更新，同时，静态区和其他可重构分区保持运行；

（2）CPU功能或算法模块按预期动态切换/加载；

（3）提供仿真波形和上板演示；

（4）对状态保持、接口隔离和重配置触发给出说明。

4.设计一个基于精简指令集架构的32位流水线CPU，指令集选择优先考虑ARM和LoongArch指令集。支持不少于20条的多类指令，其中应当包含乘法指令和除法指令。能够正确处理指令执行过程中的冒险问题。所设计的结构可以下载至FPGA芯片上，并在开发板上可以运行自己设计的测试程序并验证所有设计的指令。（计算机专业良；智科专业和信安专业优）

5. 基于精简指令集或自定义指令集完成一个多周期CPU设计或流水线CPU的设计，所设计的各类指令条数不少于15条，对于流水线CPU的指令在执行时可能产生的冒险，能够至少采取一种方法合理解决，在EDA软件上可以运行自己设计的测试程序并仿真验证所有设计的指令。（计算机专业中；智科专业和信安专业良）

6. 基于精简指令集架构指令集，完成一个单周期CPU的设计，所设计的各类指令条数不少于10条，设计的结构可以下载至FPGA芯片上，并在开发板上运行自己设计的测试程序并验证所有设计的指令。（及格）

系统硬件综合课程设计

注 意 事 项

- 分组要求

同学们可以自行分组，每组最多2人。鼓励2人一组，明确分工进行课程设计。分工的时候建议两人对所完成的指令做切分和协作，不要对基本设计过程做切分，以便于每个人能独立理解设计的全过程，为未来开展独立工作做准备。

二、总体要求

- 尽管每组成员共同完成课程设计，但最后验收答辩的提问环节是针对每个人的工作单独提问，因此每位成员对所有设计内容都必须清楚，在答辩自述时每个人介绍总体设计中哪些指令或者优化是自己的工作。

- 验收实行“三越原则”：越早完成设计任务，分数越高；越高质量达到设计目标，分数越高；越挑战难度大的课题，分数越高。

（1）鼓励有能力的同学自行增加设计题目难度并高质量完成，指导教师将在考核时加分。

（2）鼓励同学尽早完成设计任务。相同完成度先验收的组比后验收的组相对来说分数要高，因为后答辩的组可能会参考前面同学的工作，因此鼓励同学们早点验收。

（3）最终成绩由现场验收(60%)和课程设计报告(40%)两部分组成。

三、最终验收时间和地点：

- 验收地点：合肥校区：翡翠科教楼C502、C503；宣城校区：电气楼

- 验收时间：按群里的通知

四、现场验收要求

- 每位同学通过PPT介绍设计的过程和成果，并进行现场演示和回答问题，PPT介绍和演示环节5分钟，验收组教师提问细节3~5分钟。

- 验收的同学需要在PPT中包含至少一张总体结构设计图，这张图必须每个组自己画，标明各个信号如何传递。组内两位同学可以共用一张总体结构设计图。每位同学在自述时需要在PPT中介绍自己的设计和实现的过程，特别是必须用几页PPT说明为了改善CPU性能自己做了哪些有效的设计。不能只讲概念，需要详细讲述设计的过程，以及如何通过实验证明自己对改善性能所做的设计是有效的。

- 申优的同学需要在验收前主动告知验收组教师需要申优。

- 验收环节“优秀”标准：所完成的设计达到优秀等级的题目要求，且没有任何缺陷，能够完全正确回答验收组教师关于硬件和软件的所有提问。

- 若完成的设计存在一定的问题或没有完全达到相应等级规定的要求，则起评分降低一级打分。如果回答问题时，有多个问题没有回答出来，则降级打分。

五、课程设计报告要求

- 课设报告的模板放在群文件中，请严格按格式要求排版，如果提交后格式不合格，报告会被打回重写并影响最终课设报告的成绩。

- 课程设计报告每人都要完成一份，报告内容重点写自己的设计思路、设计框架、实验结果与分析、实验过程遇到的困难和解决办法，特别是采用了哪些有利于性能提高的设计方法，怎样实现，实现的效果如何。如果需要，提高性能的方法可以单独写一章。验证程序需要自己设计，仿真波形需给出文字说明。

- 设计报告不可抄袭，一旦发现雷同报告，将取消该课程的成绩。同组内的同学课设报告也不可雷同，否则也被认为是抄袭。

- 报告中需要有加了注释的核心算法和核心代码，但不能大量贴代码不写文字，大量代码或者完整的代码可以作为附录放在报告最后，文中说明哪部分代码在附录几。

- 可以按自己的思路来组织报告的内容，但注意排版格式不能有误，课设报告排版格式请按《系统硬件综合设计报告模板》完成，要严格执行模板，以备检查。需要提交工程文件、Word版课设报告、答辩PPT。